УДК 687.05

- БЕЗОТКАЗНОСТЬ МАШИН ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- Усенбеков Ж., Темирбеков Е.С.

(АТУ,temirbekove@mail.ru,zh.usenbekov@mail.ru)

Эксплуатация машин легкой и текстильной промышленности свидетельствует, что большая их часть теряет работоспособность причине износа рабочих поверхностей в подвижных соединениях [1,2]. Изменение величины зазоров из-за износа сопрягаемых деталей нарушает их взаимную координацию и вызывает дополнительные погрешности на выходе механизмов. Поэтому, необходимо учитывать изменения поля рассеяния первичных ошибок с учетом износа деталей подвижных соединений. Поля рассеяния ошибок размеров сопрягаемых деталей механизма, подверженных износу, можно условно рассматривать как состоящих из двух частей:δ=δк+δи. Где δи- часть поля рассеяния, предусмотренная для сохранения требуемой точности механизма  в процессе эксплуатации;δк- рассеяние первичных ошибок, компенсирующая технологическую погрешность изготовления деталей.

Для создания надежной конструкции машин с назначением рациональных пределов рассеяния первичных ошибок деталей механизма, необходимо знать характер изменения размеров сопрягаемых деталей во время эксплуатации и количественные закономерности данного процесса.

Изменение изнашиваемой поверхности детали характеризуется скоростью износа γt, она является функцией времени, а величина износа ut представляет собой интегральную функцию скоростиut=0tγtdt,где γt- скорость износа, как случайный процесс и при любомγt≥0.Первичная ошибка i-ой детали механизма Δqiс учетом ее износа в течение времени t имеет вид [2]:

Δqit=Δq0i+0tγtdt    (1)

Так как скорость износа (t) является случайным процессом, то на основании (1) и известных методов можно получить выражения для математического ожидания M(∆qit) и дисперсии D(∆qit) первичной ошибки детали после эксплуатации в течении времени t:

MΔqit=MΔqoi+otMγtdt,DΔqit=DΔqoi+ototKγit,tdtdt,  (2)

где M(∆qоi),D(∆qоi) – математическое ожидание и дисперсия случайной величины  ∆qоi;Kγit,t=Dγt- дисперсия скорости износа.Из (2) следует, что рассеяние размеров деталей в партии при эксплуатации их в течение времени t, отличается от рассеяния размеров новых деталей и больше последнего на величину двойного интеграла в (2). Вычисление D(∆qit) упрощается, если случайную функциюi (t) представить в каноническом видеi (t)= viψi(t),где vi - случайная величина, независящая от времени;ψi(t)-не случайная функция времени.

Простейшее предположение относительно изменения износа ut состоит в том, что он носит линейный характер [2]∆qit= ∆qio+ vit.При эксплуатации однотипных машин влияние внешних факторов на все машины равнозначно. Тогда, в первом приближении можно считать, что все одноименные детали механизмов машин обнаруживают постоянную скорость износа [3].При известных изменениях вероятностных характеристик распределения первичных ошибок во времени можно получить выражения вероятностных характеристик для распределения ошибки положений ведомого звена механизма, для этого считаем установленной связь между координатойj-того положения ведомого звена механизма и его первичными ошибками ∆qi,i=1,n, Zj(qi) = Zj(qio+∆qi), i=1,n,где qi, qio –  действительный и номинальный размер i-го размера звена механизма.

Функция положения механизма может быть построена методом треугольников, который заключается в последовательном расчете отдельных структурных групп [3,4,5,6]. Точность механизма в заданном положенииj характеризуется ошибкой положения ∆Zj(∆qi) , которая определяется  разностью:∆Zj(∆qi)= Zj(qi)- Zj(qоi),где Zj(qi) – фактическое значение  функции положения ведомогозвена механизма;Zj(qоi)- значение функции, для воспроизведения который создан механизм.Практическая предельная ошибка положения механизмов будет определяться по выражениюΔZj=MΔZjΔqit±3DΔZjqitt.

Статистические параметры практической предельной ошибки положения механизма рассчитываются методом статистических испытаний (Монте-Карло) [3, 5].При этом, вероятность безотказной работы сводится к сопоставлению по отдельным критериям расчетных параметров ΔZj с их предельными величинами ΔZlim - допуском на обработку ε.Предельные величины расчетных параметров критерия выбирают по нормативным или справочным данным или устанавливают расчетным путем.

Работоспособность механизма или узла по заданному критерию обеспечена, если расчетный параметр критерия ΔZj меньше его предельного значенияΔZlim. В общем случае параметр ΔZjне должен выходить за предельное значение, т.е.ΔZj≤ΔZlim.В настоящее время основное применение имеет расчетс помощью заранее задаваемых коэффициентов безопасности n, соответственно условие  ΔZj≤ΔZlimn.

С переходом на вероятностные методы расчета ΔZj иΔZlimрассматривают как случайные величины и мерилом надежности является вероятность безотказной работы Р по заданному критерию. Расчетное условие для обеспечения заданной вероятности Р:ΔZj−ΔZlim=upσ,где ΔZо,ΔZlim - средние значения величин ΔZ и ΔZlim; σ=σlim2+σΔZ2- среднее квадратическое отклонение разности двух случайных величин  ΔZlimи ΔZ ; σlim,σΔZ- среднее квадратическое отклонение величин ΔZ и ΔZlim; up- квантиль нормированного нормального распределения - функция от Р.

Вероятность безотказной работы Р по заданному критерию определяют  в зависимости от квантили:

up=−ΔZlim−Zσlim2+σZ2.

Методика расчета легко реализуется на ЭВМ с использованием расчета точности механизмов методом статистических испытании [5].

Результаты расчета точность положения некоторых механизмов швейных машин и вероятность безотказной работы при заданных, из технологических условии, допусках на обработки приведены в таблице 1.

### Таблица 1 -Вероятности  безотказной  механизмов швейных машин

| Механизмы | Средняя статическая ошибка партии механизма | Среднее квадратическое отклонение ошибки партии механизмов | Вероятность безотказности |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизм иглы машины 876кл. | 1.221825 | 3.222142Е-03 | 0.861 |
| Механизм отклонения иглы швейной машины 852 кл. в крайнем положении | 1.678420 | 6.8976578Е-02 | 0.611 |
| Механизм рейки швейной машины 852 кл. | 2.456243 | 7.2756879Е-01 | 0.873 |

Таким образом, разработаный метод расчета надежности деталей механизмов швейных машин дает возможнсть расчитывать вероятность безотказной работы партии однотипных машин находящиеся в эксплуатации.

#### Литература

- Бездудный Ф.Ф. и др. Расчет надежности производственных систем текстильной и легкой промышленности. М., 1977.

- Зизюкин М.И. Надежность текстильных и швейных машин. М., Машиностроение, 1973.

- Озол О. Г. Аналитический метод треугольников в кинематике плоских механизмов – 13 кн. Анализ и синтез механизмов – 14 кн. 1966 г.

- УсенбековЖ. Решение инженерных задач на ЭВМ.:Учебное пособие.-Тараз.: Тараз университетi, 2003.-140 с,ил.

- Усенбеков Ж. Моделирование точности позиционирования объектов при сборке изделий легкой промышленности. Республиканский научный журнал "Наука и образование Южного Казахстана", №20, г.Тараз, 2000 г.

- [Джолдасбеков У.А.], Темирбеков Е.С. Некоторые аспекты анализа и синтеза механизмов высоких классов: Монография.- Астана, Акм.ЦНТИ, 2006- 299с.