ӘОЖ  664.723(031)

ДӘНДІ БЕЛСЕНДІ ЖЕЛДЕТУ ҚОНДЫРҒЫСЫН ЖЕТІЛДІРУ

Байділдаев О.М., студент ТМО 12-15 тобы, АТУ, Алматы қ., ҚР, onta__7@mail.ru

Ыдырысов Ұ.Б., студент АТУ, Алматы қ., ҚР, Ulanulanulan9494@mail.ru

Жақсыбаева У.К., студент ТМО 13–11 тобы, АТУ, Алматы қ., ҚР, Ulka.95@inbox.ru

Аскаров А.Д., аға оқытушы, АТУ, Алматы қ., РК, ardak_198282@mail.ru

Егістіктен қабылданған дән сапасын жақсарта отырып сақтау мәселесі әртүрлі іс-шаралардың орындалуын қажет етеді. Солардың ішінде ең маңыздысы – шанақтарға құйылған, жер үсті қоймаларында үйілген дән массасын тұрақты желдету болып табылады. Дән өңдеудің бұл тәсілі астықты қызып кетуден сақтандырады, қызып кеткен дәнді қажетті температураға салқындатады, ылғал үйілген дәнді жылы ауамен өңдеп кептіруге де болады.

Дәнді белсенді желдету процесін оны жетілдіру жолдарын зерттеу В.И. Анискин, А.С. Гинзбург, В.А. Рыбарук, Б.Е. Г.С. Окунь, И.Э. Мильман, И.И. Верцман, В.С. Уколов, В. Мальтри және басқа да авторлардың ғылыми–зерттеу жұмыстарында келтірілген. Олар белсенді желдету арқылы кептірудің үздіксіз режиміy жан–жақты зерттеген және сипаттаған. Энергия ресурстарын үнемдеу мәселелерін шешу үшін дәнді белсенді желдету процесінің ерекшеліктерін, толық автоматтандырудың қол жетімділігін, кезеңді бақылау, қызмет көрсетудің қарапайымдылығы, сақтау және кептіру процестерін біріктіруді қарастыру қажет. Кептіру режимдерін қолмен басқаруда үлкен қиындықтар мен тәуекелге баруға тура келеді. Үздіксіз кептіру режимін үздікті кептіру режиміне ауыстыру есебінен энергияны үнемдеу жолы ұсынылады.

Белсенді желдету қондырғыларында кептіруді төмен температуралық режим қажет болған жағдайда жүргізеді. Үйме күйдегі дәнді салыстырмалы ылғалдылығы төмен жылы ауамен желдету – дәнді біршама кептіріп, жинап алғаннан кейінгі өсіңкілік энергиясын арттырып,өніп, пісіп-жетілуін тездетеді және дәннің нан пісіруге қажетті сапасын қамтамасыз етеді. Дәнді үйме күйде желдету тәсілімен кептіру, сақтау процесін барынша механикаландыру мүмкіндігі, автоматтандыру бұл тәсілдің өте тиімділігін көрсетеді.

Астықты белсенді желдету процесін автоматтандыру бақыланатын және реттелетін параметрлерін анықтап, технологиялық параметрлерді жергілікті немесе қашықтықтан басқаруға қажетті автоматтандыру құралдарын, сонымен бірге реттеу заңдылығын таңдаудан тұрады. Ұсынылып отырған белсенді желдету қондырғысын бақылау–өлшеу құралдарымен жабдықтау процестің тиімділігін арттырып, дән аралық кеңістіктің дер кезінде ауамен қанығуына өз ықпалын тигізеді.

Астықты белсенді желдету шанақтарын автоматтандыру шанаққа дәннің тиелуі мен түсуін автоматты басқару, шанақтағы ауаның бірқалыпты таралуын, дәннің температурасы мен ылғалдылығын және үрленетін ауаны автоматты басқаруды қарастырады.

Шанаққа дәнді тиеу тік бағытта тасымалдайтын норияның көмегімен іске асырылады. Шанақ ішіндегі дән аралық кеңістікке ауаны тік және радиал бағытта таратуды шанақ ортасына орнатылған тесіккөзді цилиндрлі құбыр қамтамасыз етеді. Норияның жетегі іске қосылған кезде жүкарбаның жетегі де іске қосылады. Жүк арбаның жетегі арқан арқылы шанақ ішіндегі құбыр ішінде орналасқан поршень–жапқышпен жалғасқан, яғни жүкарба жетегі іске қосылғанда ол арқанды өзіне орап поршень–жапқышты жоғары көтереді. Поршень жапқыш деңгей датчигінің шеткі ажыратып қосқыштарына тигенше көтеріледі. Шанақ жоғарғы деңгейге дейін толғанда нория жетегі ажыратылып, жапқыш жағдай (положения) датчигі іске қосылғанша төмен түсіріледі.

Температура мен ылғалдылықты басқару схемасы екі автоматты режим: С – кептіру және К – консервация және қолмен басқаруды р және автоматты А режимдерде.

Ауаның ылғалдылығын дән қабатына кіретін және одан шығатын тұстарында жанаспалы датчиктері бар ылғал өлшеу аспабы «Влагомер» бақылайды. Ылғал өлшеу аспабының «Влагомер» жанаспалы датчиктері шанаққа кіру және шығу тұсындағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы жоғарлағанда тұйықталады. Осы тұйықталудың нәтижесінде шанақ ішіндегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы бақыланады. Шанақ ішіндегі ылғалдылық жоғары болса, онда ауамен бірге алып кетілетін ылғал жанаспаны тұйықтайды. Нәтижесінде реле іске қосылады. Кептіру процесі дән құрамындағы ылғалдылық қалыпты шамаға жеткенше жалғаса береді.

Шанаққа кіру тұсындағы дәннің ылғалдылығы жоғары болса калорифердің электрқыздырғыш элементтері іске қосылып желдеткіш арқылы қыздырылған ауа үрленеді.

Шанақ ішіндегі дән аралық кеңістікке ауаны тік және радиал бағытта таратуды шанақ ортасына орнатылған тесіккөзді құбыр қамтамасыз етеді. Тесіккөзді құбырдың ішінде шығырдың көмегімен поршень–бітеуіш қозғалып жүреді. Шанақ ішіндегі дән люк арқылы өздігінен түсіріледі.

Реттеу параметрлері: шанақтағы температураны реттеу; ауаның ылғалдылығын шанаққа кіру және шанақтан шығу тұсында реттеу.

Басқару параметрлері: ауаның температурасы мен ылғалдылығын басқару.

Бақылау параметрлері: қондырғының электржабдықтарының (желдеткіш, нория, шығыр) қосылуын және ажыратылуын бақылау.

Жалпы орындалатын процесстерге байланысты белсенді желдету жүйелері бірнеше түрлерге бөлінеді: дәнді салқындатуға арналған және профилактикалық, мұздату, кептіру, өздігінен қызып кетуден сақтандыру, себу алдында тұқымды сәл қыздыру, газсыздандыру т.б. Қызметіне байланысты ауа мөлшері, оның температурасы мен ылғалдылығы, желдету ұзақтығы, дән үймесінің биіктігі сияқты параметрлермен анықталатын әртүрлі желдету режимдерін тағайындайды.

Қолданылған әдебиеттер

1 Мельник Б.Е., Активное вентилирование зерна: Справочник, – М.: Агропромиздат, 1986. – 159с.,ил.

2 Якубовская, Е.С. Автоматизация технологических процессов сельскохозяйственного производства: практикум/ Е.С. Якубовская, Е.С. Волкова. Минск: БГАТУ, 2008. - 319 с.

3. Сакун В. А. Сушка и активное вентилирование зерна / -М.: Агропромиздат,  1992. - 420 с.: ил.

4 Боуманс В. Эффективная обработка и хранения зерна Grain Handling and storage  /Amsterdam-Ox-ford-New York-Tokyo 1985).Пер. с англ. –М.: 1991