УДК 665.1.002.5;637202

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН НА РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ОТЖИМА

Авторы: Джингилбаев С.С., д.т.н, Кайрбаева А.Е., докторант - Алматинский технологический университет, г. Алматы, Республика Казахстан

Ainurmapp@mail.ru

Исследование оптимальных параметров маслоотжимного пресса производительностью 50кг/ч. проводилось с помощью планирования многофакторного эксперимента. Априорным ранжированием, а также на основе проведенного литературного обзора и основе проведенных многочисленных предварительных исследований было установлено, что наибольшее влияние на энергоёмкость процесса отжатия масла, а также на степень отжатия масла оказывают влияние следующие конструктивно-технологические факторы маслоотжимного пресса - это частота вращения шнекового вала маслопресса (n, мин−1), длина зоны формирования жмыховой ракушки (l,мм), число составных полувитков, расположенных на шнековом цилиндре маслопресса (z,шт) [1,2].

1-зеерная камера; 2- наборные шнековые валы; 3-витки шнека; 4-выходной кольцевой зазор; 5-регулировочное кольцо; 6- зона формирования жмыха; 7- загрузочный шнек; 8- регулировочное устройство; 9- загрузочный бункер; 10- шиберная заслонка

Рисунок 1– Схема основных узлов шнекового маслопресса

Исследуемые факторы имеют количественную природу. Кодирование этих количественных факторов и определение их уровней проводилось с использованием безразмерных переменных по следующим формулам перехода:

Полнофакторный эксперимент проводился в трехкратной повторности. Для реализации эксперимента был выбран трехуровневый план второго порядка Бокса-Бенкина [3,4].

Интервалы и уровни варьирования факторов представлены в таблице 1

Таблица 1 – Факторы и их уровни варьирования

| Наименование параметров | Обозначение | Уровни варьирования |  |  | Интервал варьирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | +1 | 0 | -1 |  |
| Частота вращения, n, мин.−1 | Х1 | 470 | 370 | 270 | 100 |
| Длина зоны формирования жмыха (l,мм.) | Х2 | 60 | 50 | 40 | 10 |
| Число полувитков на шнековом цилиндре (z,шт) | Х3 | 8 | 6 | 4 | 2 |

В качестве критерия оптимизации была принята совокупная характеристика маслоотжимного пресса (Э кВт ч / кг степень отжима масла), а именно величина энергозатрат N, отнесенная к производительности установки (Q,кг/ч) и степени отжима масличного материала (q,%), определяемая по формуле:

Э = NQq. 			                         (1)

Этот показатель совокупно увязывает энергозатраты (интенсивность приложенного режима) на единицу производительности маслопресса с результатом его работы (степень отжима масла).

Исследование проводились на специально изготовленной лабораторной маслоотжимной установке  с комплексом измерительной аппаратуры. Она состояла также из следующих основных узлов и агрегатов: загрузочного бункера с шиберной заслонкой на выходном отверстии, секционного наборного шнекового вала, зеерного цилиндра, регулирующего дроссельного устройства, расположенного на выходном отверстии зеерного цилиндра, сливного лотка для растительного масла, и приводной станции, которая состояла из электродвигателя мощностью 11 кВт, цилиндрического редуктора, цепной и ременной передачи. Изменение частоты вращения шнекового вала производилось за счет шкивов различного диаметра на приводе электродвигателя и редуктора. Изменение длины зоны формирования жмыховой ракушки осуществлялось с помощью съемных цилиндрических кольцевых насадок различной ширины, которые надевались на шнековый цилиндр в зоне выхода жмыха из зеерного цилиндра. Изменение числа полувитков осуществлялось с помощью съёмных шнековых цилиндров с расположенными на них различными по количеству составных полувитков. В качестве масличного материала использовался сафлор.

Реализация опыта проведена согласно матрице Бокса – Бенкина.

После нахождения коэффициентов регрессии и отбрасывания незначимых коэффициентов, произведена оценка адекватности (таблица 2).

Таблица 2 – Оценка адекватности математической модели

| Сумма квадрати чных отклонений (у−у)2 | Диспе рсия адеква тности Sад2 | Генераль ная дисперсия Sу2 | Расчетное значение критерия Фишера FР | Табличное значение критерия Фишера FT | Число степеней свободы f1/f2 | Условие адекват- ности FР FT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,30186 | 0,0301 | 0,01465 | 2,06 | 2,1 | 9/30 | 2,062,1 |

Из результатов эксперимента видно, что расчетное значение критерия Фишера меньше табличного, и гипотеза об адекватности модели была принята.

По найденным коэффициентам составлено уравнение регрессии адекватно описывающее величину энергозатрат N, отнесенную к производительности установки (Q,кг/ч) и степени отжима масличного материала (q,%) в зависимости от переменных факторов:

в неявной форме

У = 0,665 + 0,054Х1- 0,0616Х12+ 0,0514Х22+ 0,093Х32; 		(2)

в раскодированном виде

Э = 1,757 + 0,00509 n – 0.0000061 n2+ 0.000514 l2- 0.0514 l +

+ 0.0235 z2- 0.282 z . 						(3)

Исследования показало, что минимальная удельная энергоёмкость процесса Э = 0,684 кВт ч/ кг на степень выхода масла, при частоте вращения шнекового вала пресса n = 370 мин−1, длине зоны формирования жмыха l = 52 мм, числа составных полувитков z = 6 – 7. По результатм исследования был разработан маслоотжимной шнковый пресс производительностью 50 кг/ч. см.Рисунок 3

Список использованной литературы

1. Разработать и усовершенствовать технологию и технику для переработке зерновых и масло-содержаших сельскохозяйственных культур 02.01.10.02И //Отчет о НИР РГП НПЦ МСХ: Рук.темы Оспанов А.Б., Джингилбаев С.С. Депонировано КазгосИНТИ, Гос.рег. №0110РК 00308. – Алматы, 2005. – 105 с.

2. Разработать технологию и технические средства для переработки семян масличных культур на предприятиях малой и средней мощности (маслопресс). Государственный заказ (контракт) № 426 от 1 августа 2000 //Отчет о НИР РГП КазНИИМЭСХ: Рук. проекта Джингилбаев С.С. Депонировано КазгосИНТИ, Гос.рег. № 0100РК 00712, № 0200 РК00827. – Алматы, 2000. – 38 с.

3. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 280 с.

4. Мельников С.В., Алешкин, В.Р., Рощин, П.М. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов. – Л.: Колос, 1980. – 167 с.