УДК 687.

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОФИСНОЙ ОДЕЖДЫ

Самосенкова А.А. , Нуржасарова М.А. д.т.н, профессор

Алматинский технологический университет, г.Алматы, Республика Казахстан

Е-mail:alexa_luz@mail.ru, maira54@mail.ru

Известно, что в прошлые столетия женщины исключительно занимались бытовыми проблемами и активным отдыхом.

В процессе занятия трудовой деятельностью женщинами стали создаваться деловые костюмы, который	стал активно распространяться и занял неотъемлемую часть в гардеробе каждой женщины.

В настоящее  время каждая третья женщина работает и использует офисный стиль ежедневно, поэтому офисная одежда заняла определенное место в современной моде и её создают  известные модельеры.

Обеспечениекачественной посадки изделия с учетом всех особенностей фигуры осуществляет за счет оптимальной  конструкции изделия, которая обеспечивает  максимальную точность расчетов,  для создания офисной одежды на фигуры  с различными типами телосложения.

Поэтому, вопрос о выборе метода конструирования является важной задачей в швейной промышленности.

Выбор оптимальной методики конструирования одежды остается актуальной постоянно, особенно в современных условиях, когда рынок информационных услуг, в том числе и в сфере проектирования одежды, насыщен множеством различных вариантов методик конструирования швейных изделий. Для женского офисного костюма рассматриваются расчетно-графические методы построения чертежа кострукции.

В конце XVIII - начале XIX вв. начали формироваться расчетно - графические методы конструирования одежды. Опыт работы портных того времени позволил выявить наиболее типичные конструкции одежды, вследствие чего появились несложные расчеты и графические построения для получения кроя[1].

В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель, которая заключается в разделении  половины обхвата груди на три равные части и в каждом прямоугольнике со стороной 1/3 проводились графические построения приближенных разверток деталей одежды [2]. Такой метод позволял создавать однородность покроя одежды для различных размеров.

Нами проведен сравнительный анализ построения базовой  конструкции, женской офисной одежды, трудоемкости расчетов методик конструирования, представленныхв Таблице 1.

Таблица 1 – Анализ методик конструирования

| Методики конструирова-ния | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| ЦНИИШП | 1)Единообразие методов конструирования мужской, женской и детской одежды. 2) Определение всех элементов конструкции расчетным путем,это позволяет изменять любой узел. 3)В методе использован принцип учета технологических свойствпредлагаемых материалов на этапе разработки чертежа конструкции. | 1)Метод лекальных кривых,используемый в методике для оформления срезов не всегда обеспечивает требуемую точность. 2) Не предложены оптимальные значения величин ширины проймы в зависимости от размера фигуры и силуэта издели. |
| ЕМКО СЭВ | 1)Методика универсальна, т.к. может применяться в условиях и массового и индивидуального производства. 2) Приведены величины нормы посадки для различных материалов, учет которых необходим при расчете технологического припуска. 3) Для расчета конструкции использованы преимущественно 1го и 2го, это дает необходимую точность расчетов. | 1)В методике не использован этап предварительного расчета чертежа конструкции. 2) В методике не предусматривается отдельный расчет величины переднезаднего баланса изделия. |
| ЕМКО ЦОТШЛ | 1)Методика содержит информацию как о типовых вариантах расчета конструкции одежды,так и об особенностях разработки чертежей изделий на фигур различных типов, что очень важно для индивидуального пошива. 2)Предусмотрены рекомендации по распределению общей прибавки по линии груди (Пг) на участки ширины спинки и ширины полочки в зависимости от степени прилегания изделия к фигуре. | 1)Припуски на уработку и усадку ткани заложены в конструкцию только на участках длины спинки до талиии длины полочки до талии. 2) Методикой не предусмотрен расчет величины переднезаднего баланса. |

В результате анализа методик было установлено, что одинаковым для всех методик конструирования одежды является:

1) Первоначальное построение чертежа спинки и полочки, по которым форму рукавов и воротника увязывают с размерами и формой соответствующих участков спинки и полочки;

2) Наличие таких этапов как: построение базисной сетки чертежа, верхних контурных линии, линии полузаноса, средней линии спинки, боковых срезов и среза низа, вытачек по линии талии;

3)Сходство в определении основных участков конструкции.

- Основными  отличиями являются:

- 1)Использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения.

- 2)Последовательность построения базовой основы и наличие предварительных расчетов.

3)Способом определения величин различных конструктивных параметров чертежа.

Установлено, что для разработки и построения конструкции чертежа женского офисного костюма в индивидуальном производстве оптимальным методом построения чертежа конструкции является методика ЕМКО ЦОТШЛ.

На основе  методики ЕМКО ЦОТШЛбыла  разработана оптимальная конструкция, которая  была разработана в системе САПР «ГРАФИС»  и подготовлена к производственной проверке[3].

Отличительной особенностью метода конструирования ЕМКО ЦОТШЛ является использование непосредственно измерений заказчика и конструктивных прибавок при определении величин участков конструкции, а также отсутствие пропорциональных расчетов, что облегчает процесс его использования при раскрое на фигуру заказчика.

Таким образом,  такая конструкция  способствует улучшению качества и конкурентоспособности швейных изделий.

- Литература

- Попова С.Н. История моды, костюма и стиля - М., Астрель, 2009. – 271 с.

- Шершнева Л.П., Ларькина Л.В.Конструирование одежды. Теория и практика, 2006. – 288с.

- Методика конструирования женской верхней одежды. ЦОТШЛ. – М., 1980. – 196с.