УДК 687.03

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТКАНЕЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО КОСТЮМА

Бейсенбаев Б.С., студент, Усенбеков Ж. т.ғ.д., проф.м.а.

Алматы технологиялық университеті,

Алматы қаласы, ҚР

Zh.usenbekov@mail.ru

Для выпуска конкурентоспособного изделия необходимо решать вопросы качества на всех этапах его изготовления [1]. Для этого необходимо раскрывать факторы, оказывающие влияние на качество изготовления одежды, описывать возможные дефекты на всех этапах производства. Осбенно это важно для одежды детей, в этой связи любая работа посвященная вопросу анализа качества изделии являеться актуальной.

Значимость отдельных характеристик свойств материалов для детского осеннее – зимнего костюма различна [2]. Чтобы установить, какие свойства материалов при их выборе на изделие необходимо принять во внимание, воспользуемся методом экспертной оценки.

Сущность метода заключается в следующем, перечень характеристик свойств материалов Х1, Х2, Х3,..., Хп, установленный в соответствии с требованиями при выборе их для изделия, предъявлялись специалистам -экспертам. Эксперты выставляли каждой из п характеристик ранговую оценку R. При этом наиболее важная характеристика имела оценку R=1, а наименее значимая R=n.

Результаты опроса экспертов приведены в таблице 1, данные которой использовались затем для расчета коэффициентов значимости отдельных характеристик и степени согласованности ранговых оценок.

Для оценки десяти экспертам (m=7) были представлены десять характеристик свойств (n=10):

Х1 - водопроницаемость;

Х2 - наименование волокон, входящих в состав, их массовая доля;

Х3 - устойчивость к истиранию;

Х4 - поверхностная плотность;

Х5 - несминаемость;

Х6 -соответствие эстетическим требованиям;

Х7 - гигроскопичность;

Х8 - теплопроводность;

Х9 - воздухопроницаемость;

Х10-изменение линейных размеров.

Коэффициент согласия W = 0,655; критерий Пирсона χ2 = 41,27.

Таблица 4.1 - Ранговые оценки характеристик свойств материала, коэффициенты согласия и значимости.

| Шифр экспертов | Ранговые оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 |  |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 9 | 8 | 5 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 5 |
| 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 |
| Si | 33 | 8 | 25 | 47 | 60 | 40 | 21 | 51 | 39 | 61 |  |
| γj | 0,117 | 0,197 | 0,143 | 0,073 | 0,032 | 0,095 | 0,155 | 0,06 | 0,098 | 0,003 |  |
| SJ0 | 33 | 8 | 25 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| γj0 | 0,192 | 0,321 | 0,233 |  |  |  | 0,254 |  |  |  |  |
| δj0 | 1 | 1,672 | 1,213 |  |  |  | 1,323 |  |  |  |  |
| S - ̅Ṥ | -5,5 | -30,5 | -13,5 | 8,5 | 21,5 | 1,5 | -17,5 | 12,5 | 0,1 | 22,5 |  |
| 2=2648,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Значимость показателей качества и требований групп эксперты оценивали рангами  R, обозначая наиболее важный показатель качества рангом  R-1, а наименее значимый рангом  n-при наблюдении для каждого свойства условия  , где n- число обсуждаемых показателей качества в группе

Математическая обработка результатов анкетного опроса рангов проводились для каждой группы показателей качества и требований  равных категорий, оценивающих путем априорного ранжирования. Результаты опроса рассмотрены на примере матрицы ранжирования гигиенических показателей качества представителей i-ой категории оценивающих.

Сначала определяли сумму рангов по вертикали для каждого показателя качества xi,

(1)

где  m-шифр эксперта.

Относительную значимость отдельных свойств удобнее оценивать коэффициентом значимости γ, который определяется для каждой характеристики по формуле (2).

,                (2)

Из всех n характеристик выделяют наиболее значимые характеристики n0 для которых . Для каждой из выделенных характеристик определяют относительный коэффициент значимости по формуле (3)

(3)

где - минимальный из коэффициентов для наиболее значимых характеристик.

Относительную весомость δj0 оставленных характеристик рассчитывались по формуле (4)

,       (4)

где - минимальный из коэффициентов для наиболее значимых характеристик.

Для определения согласованности экспертных оценок по данным ранговых оценок экспертов рассчитывают коэффициент согласия W (конкордации) по формуле (5).

(5),

где  - средняя сумма рангов для всех характеристик, равная (6)

(6)

При одинаковых оценках отдельными экспертами разных характеристик свойств при расчёте коэффициента конкордации учитывают значение Ti, которое определяется по формуле (7)

(7)

где и - число групп оценок с одинаковым рангом;

ti  - число оценок с одинаковым рангом в каждой такой группе.

Для оценки значимости коэффициента согласия находились критерий Пирсона (8),

,                       (8)

который сопоставляют с табличным значением критерия  при степени свободы S=n-1.

Табличное значение критерия Пирсона χ2 при 9 степенях свободы и вероятности 0,01 равно χ2табл=21,7 , что меньше χ2расч, то есть коэффициент согласия является значимым при такой вероятности.

После проведенного ранжирования определены наиболее важные показатели качества:

Х1 - водопроницаемость;

Х2 - наименование волокон, входящих в состав, их массовая доля;

Х3 - устойчивость к истиранию;

Х7 - гигроскопичность;

Эти показатели стали определяющими при выборе тканей для детского осеннее - зимнего костюма.

Литература

- Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. –  М.: Юрайт-Издат, 2009.- 381с.

- Бузов Б.А. Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и сертификация: Учеб. пособие для вузов / Б.А. Бузов – М.: Академия, 2007.- 399с.