УДК 664.69:633.1/3

ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

НА МАКАРОННЫЕ СВОЙСТВА МУКИ

Абдреева А., студент 3 курса;  Умирзакова Г.А., PhD-докторант

Научные руководители – д.т.н., и.о. профессора Искакова Г.К.;

к.т.н., доцент Мулдабекова Б.Ж

Алматинский Технологический Университет, г. Алматы, Республика Казахстан

E-mail: iskakova-61@mail.ru

Макаронные изделия, по сравнению с другими мучными изделиями, имеют ряд преимуществ: высокая усваиваемость основных питательных веществ, длительный срок хранения, низкая стоимость и доступность для любых слоев населения [1]. Однако в нашей стране пшеница твердых сортов выращивается в небольших количествах, и производителям приходится использовать хлебопекарную муку из мягкой пшеницы, белок которой имеет дефицит важнейших незаменимых аминокислот. В макаронной отрасли повышение пищевой и биологической ценности изделий достигают за счет введения в рецептуру нетрадиционных видов сырья и специальных пищевых добавок. Наибольшего положительного эффекта при повышении пищевой и биологической ценности макаронных изделий позволяет добиться использование продуктов переработки бобовых культур. Семена зернобобовых служат важным источником высокоценного пищевого белка, крахмала, пищевых волокон, витаминов и большинства минеральных веществ [2-5]. Преимущества использования бобовых культур связаны главным образом с тем, что они позволяют в максимальной степени обогатить макаронные изделия белком, что является актуальной задачей.

Целесообразность и эффективность применения различных видов пищевых добавок, в том числе оценивается по их влиянию на качество продукта и параметры процесса производства: физико-химические и органолептические показатели качества готовых изделий; пищевую ценность готовых изделий; технологический режим производства; производительность оборудования. Правильный выбор добавки для обогащения пищевых продуктов, в том числе, макаронных изделий должен базироваться на теории сбалансированного питания и учитывать содержание биологически активного вещества в добавке, которое должно быть на уровне, обеспечивающем профилактические свойства продукта при реальных технологических дозировках, а также гарантировать соблюдение требуемого качества продукта, в том числе, при хранении, транспортировании и варке.

В связи с вышеизложенным, было признано целесообразным изучить влияние продуктов переработки зернобобовых культур  на свойства клейковины, как основного показателя, характеризующего макаронные свойства муки.

В работе исследовано влияние нутовой,  чечевичной и соевой муки в дозировках 5; 7,5; 10; 12.5; 15; 17,5; 20,0 % на свойства клейковины, как основного структурообразующего компонента пшеничной муки.

Результаты исследования влияния внесения нутовой,  чечевичной и соевой муки на свойства клейковины (количество сырой клейковины, показания ИДК) приведены в таблице  1.

Таблица 1–Влияние различных дозировок нутовой, чечевичной и соевой  муки на свойства клейковины пшеничной муки

| Показатель | Контроль | Содержание бобовой муки, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 |
| нутовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сырой клейковины, % | 31,8 | 31,4 | 30,5 | 29,1 | 27,6 | 26,6 | 25,3 | 24,2 |
| Качество клейковины по ИДК-1, ед. прибора | 74 | 73 | 75 | 78 | 83 | 85 | 89 | 92 |
| чечевичной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сырой клейковины, % | 31,8 | 31,5 | 30,4 | 29,4 | 27,7 | 26,4 | 25,1 | 24,0 |
| Качество клейковины по ИДК-1, ед. прибора | 74 | 75 | 78 | 84 | 88 | 90 | 93 | 96 |
| соевой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сырой клейковины, % | 31,8 | 31,4 | 30,6 | 29,2 | 27,8 | 26,5 | 25,0 | 24,0 |
| Качество клейковины по ИДК-1, ед. прибора | 74 | 73 | 74 | 77 | 84 | 86 | 89 | 93 |

Полученные данные позволяют констатировать, что с увеличением дозировок муки из зернобобовых культур ухудшаются свойства клейковины, что выражается в уменьшении массы сырой клейковины и ухудшении ее качества. Так, с увеличением дозировок нутовой, чечевичной и соевой муки от 2,5 до 20,0 % содержание сырой клейковины уменьшается, соответственно на 1,3 - 23,9; 0,9 -24,5 и на 1,3- 24,5% в сравнении с контрольным образцом.

Качество клейковины по мере увеличения содержания муки из зернобобовых культур ухудшается. Если показания прибора ИДК-1 составило 74 ед. прибора для контрольного образца из пшеничной муки первого сорта, то с увеличением дозировок нутовой муки от 5 до 20 % показания ИДК-1 изменялись с 73 до 92 ед. прибора, чечевичной муки – с 75 до 96 ед. прибора, а с увеличением соевой муки – с 73 до 93 ед. прибора.

Таким образом, в результате исследований установлено, что добавление до 10 % нутовой и соевой и до 7,5% чечевичной муки качество клейковины не уступает контрольному образцу, дальнейшее же увеличение приводит к ухудшению. Применение зернобобовой муки целесообразно для обогащения макаронных изделий ценными пищевыми компонентами – белками, незаменимыми аминокислотами, витаминами и минеральными веществами.

Список использованной литературы

- Медведев Г.М. Технология макаронных изделий.- СПб.: ГИОРД, 2005.-312с.

- Изтаев А., Искакова Г.К. Инновационные технологии макаронных изделий на основе муки  зерновых и бобовых культур: монография. – Алматы:  Полиграфия-сервис и Ко, 2014.- 264с.

- Мартиросян В.В., Жиркова Е.В., Малкина В.Д., Николаева С.В. Разработка композитной смеси для производства макаронных изделий // Хранение и переработка сельхозсырья.-2007.-№4.- С.66-68.

- Осипова Г., Волчков А. Производство макаронных изделий с использованием альтернативного сырья // Хлебопродукты. -2008.-№2. -С.38-39.

5.  Коргина Т.В., Осипова Г.А., Сечина Д.С. Расширение ассортимента макаронных изделий за счет использования растительного сырья // Хлебопродукты. – 2014. - № 2. – С.39-42.