УДК 62-50:663

ОБ ОДНОЙ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ                   ПРОЦЕССОВ

М.А. Исмаилов, д.т.н., проф.,г.Ташкент,

А.Е. Исмайылов, к.т.н., АТУ, г.Алматы, box_email61@mail.ru

Имитационная модель — это совокупность описания системы и внешних воздействий, алгоритмов функционирования системы или правил изменения состояния системы под влиянием внешних и внутренних возмущений. Эти алгоритмы и правила не дают возможности использования имеющихся математических методов аналитического и численного решения, но позволяют имитировать процесс функционирования системы и производить вычисления интересующих характеристик. Имитационные модели могут быть созданы для гораздо более широкого класса объектов и процессов, чем аналитические и численные [1].

В настоящее время имитационное моделирование стало применяться для описания производственных химико–технологических  и биохимических процессов.  Методы имитационного моделирования являются основным методом исследования биохимических процессов, так как опыты в производственных условиях обходятся предприятию слишком дорого  или практически произвести их невозможно [2].

Разработка имитационной модели процесса выращивания дрожжей есть процесс конструирования модели процесса постановка экспериментов на этой модели с целью либо понять поведение системы, либо оценить различные стратегии, обеспечивающие функционирование данной системы.

Для процессов выращивания дрожжей можно выделить следующие этапы этого процесса:

1. Определение процесса- становление границ, ограничений и измерителей эффективности подлежащей изучению

2. Формулирование модели – переход к логической схеме от реального процесса

3. Подготовка данных – отбор данных, необходимых для построения модели

4. Трансляция модели

5. Оценка адекватности – повышение до приемлемого уровня степени уверенности, с которой можно судить относительно корректности выводов о реальной системе, полученных на основании обращения к модели.

6. Планирования эксперимента, который должен дать необходимую информацию.

7. Экспериментирования – процесс осуществления имитации с целью получения желаемых данных.

8. Получение выводов по данным, полученным путем имитации.

9. Реализация – практическое использование модели и результатов моделирования.

Для процесса выращивания дрожжей полной математической модели пока не существует, т.е. поведение системы зависит от очень большого числа факторов, степень влияния которых на процесс культивирования и степень их взаимодействия изучены не достаточно.

Для количественной характеристики роста отдельных дрожжевых клеток или целой популяции необходимо составить математическую модель, при помощи которой можно определить значение выбранных характеристик в необходимых бочках пространства в заданное время.

Для описания можно выбрать -модель приведенной в работе [2]

dxdt=−Dx+μ(s1,s2,...,sn)x

- где

X- концентрации микроорганизмов в ферментере;

Si- концентрация I – го вещества в ферментере;

D – удельная скорость разбавления;

Si0 - концентрация I –го вещества в поступающей среде;

Si0- коэффициент утилизации I – го вещества микробами;

μ(s1,...,sn) - удельная скорость роста численности.

μ=μmSKs+Sj=1вKijKi+Ij

Производственные данные показывает, что с течением времени значения параметров процесса выращивания дрожжей претерпевают значительные  изменения. Поэтому была сделано предположение, что изменение по времени есть результат функции характеристик дрожжей μmax, Kmin,Ks и др.

Для имитации процесса выращивания дрожжей при изменения  μmax в пределах [0.1 : 0.5] с шагом 0.1 была решена модель при D=0

S=10 г/л; 	  КS=3.5;		X0=4;		y=0.5;

Для исследования системы приведем ее к безразмерному виду. Введем безразмерные переменные и параметры по формулам.

X=αxKs		Y=SKS	t=μmt	y0=s0Ks	D=Dμm

Тогда, после отбрасывания штриха у нового безразмерного времени, имеем:

dxdt=xy1+y−Dxdydt=xy1+y+D(y0−y)

на фазовой плоскости система имеет две особые точки:

x1=0	y1=y0

x2=y−D1−D		y2=D1−D

решение имеет смысл только при ограниченной области изменения параметра D:    0≤D≤Dв=y0(1+y0)

- Граничное значение скорости протока

Dв=μmDв=μmS0Ks+S0

называется скоростью выбывания. Действительно, прирост биомассы не может уже компенсировать ее отток, и культура полностью « вымывается» из аппарата.

Рассмотренные модели интереснее с практической точки зрения имитации процесса, которая выращивания дрожжей в биохтехнологическом  производстве.

Для оценки полученной имитационной модели применяется метод наименьших квадратов для сглаживания экспериментальных данных и нахождения параметров аппроксимирующих функции.

Наблюдение D полученные в исследовании процесса проверяет на основе минимизации функционала

H=s=1mi=1n(Sji−Xji)2

где     m – число параметров состояния оцениваемых в результате опытов;

n – число опытных точек;

Xji	- значение  i – го параметра состояния, которые в момент времени ti выполненные по модели;

Sji	- опытное значение j – го параметра состояния в момент времени ti.

Разработанная модель позволяет исследовать процесс выращивания дрожжей в биотехнологическом производстве.

Литература

- Ярошенко В.Л., Рогинский В.Л. Моделирование и оптимизация микробиологических процессов спиртового производства. И., Пищевая промышленность, 1978.

- Лежнев Э.И., Панкратов В.П., Кошевой Ю.В. Управляемое культивированное клеток. Н.,”Наука”. 1974.