УДК 613.2

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕСТ-МЕТОДОВ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Исмукашева М.Ш.,студент, Сулейменова М.Ш., рук. к.х.н., доцент

Алматинский технологический университет,

г.Алматы, Республика Казахстан

e-mail: s.mariyash@mail.ru

Основными средствами реализации тест-методов являются тестовые системы, которые могут использоваться как для качественного обнаружения компонентов, так и для полуколичественного и количественного их определения.

Тест-системы - наиболее простые средства сигнального или полуколи-чественного химического анализа, представляющие собой товарную форму продукции с комплексом потребительских свойств, сочетающих в себе максимальные экспрессность анализа, простоту применения, наглядность результата, доходчивость и лаконичность инструкции. Тест-системы применяются как самостоятельно, так и в составе более сложных портативных и лабораторных методов и средств (тест-комплектов, комплектов-лабораторий, измерительных комплектов) /1-4/.

Тестовые системы должны обладать нужной чувствительностью и избирательностью действия, обеспечивать необходимую точность и надежность определения, быть простыми в использовании. Важно, чтобы взаимодействия и реакции протекали быстро, а их эффект был наглядным и доступным.

По принципу действия тестовые системы можно разделить на химичес-кие, биохимические и биологические. Биохимические включают ферментные и иммунологические, биологические основаны на использовании микроорга-низмов, насекомых и даже более высокоорганизованных микроорганизмов /4/.

В качестве тестовых систем могут использоваться индикаторные трубки, таблетки и порошки, индикаторные бумаги и полоски, аэрозольные упаковки, растворы в ампулах и капельницах и др. Все они содержат подобранные нужным образом реагенты. По интенсивности или тону окраски, по длине окрашенной зоны в трубке можно определить тестируемый компонент.

Тестовые системы можно использовать для решения разнообразных задач. Одна из них - скрининг, т.е. оценка наличия или полуколичественное определение нужного компонента, предусматривает, если это необходимо, дальнейшее более детальное обследование. Методология скрининга заклю-чается в следующем: возможны два ответа – «положительный» (наличие искомого компонента) и «отрицательный» (его отсутствие).

Скрининг с помощью тестов позволяет резко сократить объем аналитических работ, экономить время анализа и часто является единственной возможностью контролировать ситуацию. Последнее особенно относится к чрезвычайным ситуациям и военным действиям, когда использование тест-средств является единственной возможностью оценить степень химического поражения окружающей среды.

Тест-методы особенно хороши для оценки обобщенных показателей безопасности жидких пищевых продуктов, например, общей токсичности или суммарного количества тяжелых металлов. В первую очередь это относится к анализу питьевой и минеральной воды, фруктовых и овощных соков, винной продукции, водки, слабоокрашенных напитков и др.

Доступность тест-методов связано с тем, что проведение таких анализовне требуют существенной подготовки пробы, приготовления растворов, использования сложных приборов и лабораторного оборудования, а главное – высококвалифицированного персонала.

В настоящее время при проведении экспресс-анализа пищевых продуктов широко используются тестовые системы фирм «QUANTOFIX», «VISOCOLOR», «LOVIBOND», «MERCKOQUANT» и т.д. /5/. Указанные тест-системы позволяют контролировать пищевые продукты как по показателям безопасности (определение суммы тяжелых металлов, меди, олова, хрома, железа, кобальта, никеля, марганца, кадмия, ртути, свинца, нитратов, нитритов, свободного хлора, этанола и метанола в смеси, ацетальдегида, сложных эфиров и сивушных масел в водке и ликероводочной продукции и др.), так и оценивать их качество (определение аскорбиновой кислоты, сульфит-ионов, фенольных соединений и др.).

В таблице 1 приведены результаты исследования содержания некоторых ионов и элементов с помощью тест-систем с указанием их предельно допустимых концентраций (ПДК) и нижних границ (НГ) в питьевой воде.

Таблица 1 - ПДК и НГ некоторых ионов и элементов в питьевой воде.

| Нормируемый компонент | Предельно допус- тимая концентра-ция, мг/л | Нижняя граница содержания ионов и элементов с помощью тест-системы, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Нитрат-ион | 45 | 5 (реактивный порошок) |
| Нитрит-ион | 3 | 3 (индикаторная трубка) |
| Хлорид-ион | 350 | 5 (реактивный порошок) |
| Свободный хлор | 0,3 | 0,05 (реактивный порошок) |
| Кадмий | 0,001 | 0,001 (реактивный порошок) |
| Марганец | 0,1 | 0,05 (реактивный порошок) |
| Медь | 1,0 | 0,1 (индикаторная трубка) |
| Железо | 0,3 | 0,05 (индикаторная трубка) |
| Никель | 0,1 | 0,1 (таблетки из пенополиуретана) |
| Ртуть | 0,0005 | 0,000001 (таблетки из пенополиуретана) |
| Свинец | 0,03 | 0,00001 (таблетки из пенополиуретана) |
| Фенол | 0,25 | 0,01 (таблетки из пенополиуретана) |

Таким образом, практика использования тест-методов анализа показывает, что они успешно могут быть использованы для сертификационных испытаний в случае, если их метрологические характеристики удовлетворяют требованиям ГОСТ на соответствующий продукт и они аттестованы по соответствующей схеме и для соответствующих целей /6/.

Следует отметить также, что практическое использование тест-методов возможно не только для решения проблем идентификации и подтверждения качества пищевых продуктов, но и в учебном процессе. Для этого надо разработать тест-системы определения химических элементов, веществ, их сочетаний, характерные для исследуемого продукта. Однако за этим должны стоять научные исследования химиков, пищевиков и метрологов, т.к. простое решение приходит только с помощью очень хорошей науки.

Литература

- Траубенберг С.Е., Осташенкова Н.В., Андриевская О.В. и др. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, их применение в технологическом контроле пищевых производств: уч.пос. – М.: МГУИПП, 2003. –127с.

- Шевченко В.В., Выговтов А.А., Нилова Л.П., Карасева Е.Н. Измерительные методы контроля показателей качества и безопасности продуктов питания. – Часть 1, 2 . – М.: Троицкий мост, 2009. – 304с., 200 с.

- Рогов И.А., Дунченко Н.И. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов: уч. пос. – Новосибирск: Сиб. Унив., 2007.

- Золотов Ю.А., Иванов В.М., Амелин В.Г. Химические тест-методы анализа. М.: Едиториал УРСС. - 2002. - 304с.

- Меркушев В.А. Возможности и перспективы применения тест-систем в практике технологического и экологического контроля / Материалы МНПК «Экспресс-методы химического анализа: Достоинства и недостатки, область применения». – М., 21 апреля 2005. – С.2.

- Аязбекова М.А., Сулейменова М.Ш., Даутбаева Г.А. Бионерганические компоненты пищевых систем / Ж. Пищевая технология и сервис. - 2008. - № 4. – С.64-67.