# УДК 664.6/.7

ВЛИЯНИЕ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ НА КАЧЕСТВО ХЛЕБА

Искакова Г.К. – д.т.н., доцент; Изтаев А.И. – д.т.н., профессор, академик НАН РК; Рахымбаева  М. Н. - магистрант

##### Алматинский технологический университет, Республика Казахстан

Глава государства Нурсултан Назарбаев в «Стратегии-2050» отметил, что "Необходимо создание национальных конкурентноспособных брендов с акцентом на экологичность..... Создание экологически чистого хлебного бренда будет гарантировать высокий спрос на казахстанскую муку и пшеницу, развитие мукомольного производства и положительно скажется на имидже страны" [1].

Продовольственная  и пищевая безопасность является одной из главных направлений государственной политики и национальной безопасности в республике.  В законе РК «О безопасности пищевой продукции» отмечено, что гарантированная экономическая доступность качественных и безопасных продуктов питания для активной и здоровой жизни – необходимое условие высоких стандартов качества жизни казахстанских граждан [2].

В последние годы все более широкое применение в пищевой промышленности находят озон, ионы, озонная и ионоозонная технология, имеющие ряд преимуществ перед специальными добавками и технологиями. Применение агентов ионоозонной технологии обладающие многими полезными свойствами (бактерицидными, окислительно-восстановительными и т.д) в производстве продуктов питания является новейшим веянием и представляет собой перспективное направление в производстве питания.  В настоящее время учеными Алматинского технологического университета проводятся исследования по применению озонированной, ионированной и ионоозонированной воды в производстве муки, хлебобулочных, макаронных, мучных кондитерских изделий из пшеничной муки и муки из смеси пшеничной, зерновых, масличных и бобовых культур позволяющие повысить качество, безопасность и экологическую чистоту готовых изделий [3-6].

В связи с вышеизложенным  исследования, направленные на повышение качества хлебобулочных изделий, улучшение их органолептических и физико-химических показателей на основе использования активированной воды являются актуальными.

Для проведения экспериментальных исследований нами в работе использовалась озонированная вода с концентрацией озона 5 мг/м3, ионированная вода концентрацией молекулярных ионов 50000 ед/см2 и  ионоозонированная вода с концентрацией озона 5 мг/м3 и ионов 50000 ед/см2. В дальнейшем нами изучено влияние озонированной, ионированной и ионоозонированной воды на качество хлеба. В качестве контроля взяты пробы без активированной воды.

Результаты исследования влияния активированной воды на качество хлеба приведены в таблице  1.

Таблица 1 - Влияние активированной воды на качество хлеба

| Показатели качества | Контроль | С применением активированной воды: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | озонированной | ионированной | ионоозониро-ванной |
| Физико-химические: влажность, % | 44,2 | 44,0 | 44,0 | 44,2 |
| кислотность, град | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| пористость, % | 68,0 | 74,8 | 71,6 | 72,8 |
| объем хлеба, мл | 1850 | 2050 | 1920 | 2000 |
| Органолептические: внешний вид | правильный | правильный |  |  |
| цвет корок | коричневый | светло-коричневый |  |  |
| состояние корок | гладкая | гладкая |  |  |
| цвет мякиша | светлый | белый |  |  |
| эластичность мякиша | хорошая | хорошая |  |  |
| структура пористости | средние равномерные | средние равномерные |  |  |
| вкус и аромат | свойственный пшеничному хлебу | свойственный пшеничному хлебу |  |  |

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о положительном влиянии активированной воды  на качество хлеба. С технологической точки зрения применение озонированной, ионированной и ионоозонированной воды  способствует повышению хлебопекарных свойств пшеничной муки, осветлению и улучшению микроструктуры мякиша хлеба. Причем наилучшие показатели достигаются при использовании озонированной воды.

#### Список литературы

- Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана, г. Астана, 14 декабря 2012 года. http://strategy2050.kz

- Закон РК «О безопасности пищевой продукции» от 21 июля 2007 г №301-III (с изменениями на 21.04.2016).

3. Кулажанов К.С., Искакова Г.К., Изтаев А.И. Совершенствование технологии хлеба на основе муки зернобобовых культур и озонированной воды (монография).- Алматы: АТУ, 2008. – 176 с.

4. Искакова Г.К., Изтаев А.И., Кулажанов Т.К., Маемеров М.М., Изтаев Б.А. Технология хлеба и макаронных изделий с применением   озонированной и ионоозонированной воды (монография). – Алматы: АТУ, 2011.-216 с.

5. Искакова Г.К. Комплексное использование зернобобовой муки и озонированной воды для улучшения хлебопекарных свойств пшеничной муки // Вестник Кыргызского экономического университета». – Бишкек, 2008. - №3(9). – С.224-225.

6. Маемеров М.М., Изтаев А.И., Кулажанов Т.К., Искакова Г.К.  Научные основы ионоозонной технологии обработки зерна и продуктов его переработки (монография). – Алматы: Алейрон, 2011.-246 с.