УДК 665.1.002.5;637202

РАЗРУШЕНИЕ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛА

Авторы: Джингилбаев С.С., д.т.н.,Каирбаева А.Е, докторант, Разак А.М. магистрант – «Алматинский технологический университет» г.Алматы, Республика Казахстан

d.seit@mail.ru

Основным технологическим процессом (ТП) получения качественного растительного масла является отжим прессовым способом, посредством шнека.

Поскольку ТП протекает в пространстве и времени, то он определяется параметрами времени и пространства. Эффективность использования времени определяется произведенной за это время работой. Эффективность использования рабочего пространства агрегата определяется величиной съема продукции.

При получения масла прессовым способом масличное сырье проходит несколько этапов преобразования в конечный продукт. Наиболее важные процессы происходят непосредственно в шнековом прессе, которые заключаются в следующем: - прием масличного семени, его транспортировка, сжатие с деформацией и последующим разрушеним семян и собственно отделения масла. В процессе сжатия происходит отделение масла через зеерные шели маслопресса и отделение жмыха. Особенностью съема масла в шнековых прессах является то, что измельчение и съем масла происходит за счет  объемного сжатия и затраты энергии помимо непосредственного отжима масла расходуются на разрушения семян. Процесс деформации и последующее разрушение семян очень важный процесс именно этот процесс позволяет освободить находящихся в закрытых природных упаковок сферосом масла и позволяет им свободно течь и отделятся и выделятся через зеерные шели пресса.

Следует отметить процесс деформации и разрушения масличных семян очень энергоемкий процесс, поэтому возникает необходимость снизить энергетические затраты. Разрушение семян можно осуществить собственно как при объемном сжатии так и при использовании процессов, удара, резания, сдвига.

При описании процесса деформации и разрушении масличных семян используют различные подходы. В основном он базируются на законах механики  разрушения твердых деформируемых тел. И где сводится к тому, что разрушение происходит тогда, когда соответствующие напряжения или комбинации напряжения достигают максимума.

Внутренняя энергии маслоотжимного пресса и определение мощности процесса переработки зависит от работы, необходимой для обеспечения усилия сжатия – деформирования масличного материала А2 и работы трения А3

ΔА = А2 - А3

Работа трения внутри шнекового цилиндра пресса  А3в свою очередь будет складываться как сумма работ трения взаимодействия рабочих органов пресса с масличным материалом в процессе его переработки

А3=АТР = АТР,Г + АТР,З + АТР,Ш + АТР,Д + АПР,Д ,

где АТР,Г - работа сил трения в зазоре между гребнями шнековых витков и зеерным цилиндром, Дж; АТР,З - работа сил трения смеси о рабочую поверхность зеерного цилиндра, Дж; АТР,Ш - работа сил трения смеси о рабочую поверхность витков шнека, Дж; АТР,Д - работа сил трения смеси о рабочую поверхность диффузора, Дж; АПР,Д - работа по противодавлению диффузора, Дж. [1]

Как известно минимальное энергопотребление при разрушении достигается при сочетании деформации сжатия и сдвига в определенном соотношении. Однако медленно вращающийся шнек пресса не может обеспечить условия сдвига и поэтому для достижения максимального эффекта разрушения масличных семян 
необходимо осуществлять на этапе загрузки и подачи их в щнековый цилиндр.

Указанные требования положены в основу при разработке устройства для разрушения масличных семян. Устройство (рис.1) состоит из двух вальцов, на поверхности которых расположены выступы, имеющие в осевом сечении вид равнобокой трапеции. Вальцы по отношению друг к другу расположены таким образом, что выступы одного вальца входят во впадины другого и наоборот.

Рис. 1- Рабочие органы вальцового измельчителя

Чтобы исключить заклинивание вальцов ширина поверхности выступа на 1-1,5 мм меньше ширины поверхности впадины. Вальцы установлены взаимопараллельно в неподвижном корпусе с регулируемым межвальцовым зазором, величина которого принимается в зависимости от требуемой степени измельчения семян. Подача; семян в рабочую зону вальцов
осуществляется питающим устройством, состоящим из питающего валика
и подвижной заслонки.

Влияние окружных скоростей вальцов. Влияние данного фактора изучали на вальцах диаметром 150 мм. Окружные скорости характеризовали скоростью верхнего основания выступов вальцов и принимали их 5, 10,15
м/с. Выбор указанных окружных скоростей вальцов связан с имеющимися
рекомендациями для цилиндрических вальцов вальцовых станков, а также стремлением интенсифицировать процесс разрушения семян на основе применения высоких окружных скоростей вальцов.

По результатам исследования влияния окружных скоростей вальцов на эффективность разрушения семян установлено, что увеличение окружной скорости вальцов с 5 до 15 м/с при различных нагрузках на вальцы приводит к повышению интенсивности измельчения семян и, как следствие, к увеличению  удельного расхода энергии. С увеличением окружной скорости вальцов наблюдается также значительное повышение производительности измельчителя в процессе разрушения семян. При всех
изученных скоростях вальцов и нагрузках, окружные скорости обоих вальцов были одинаковыми. Проскальзывания вальцов не наблюдалось. Характер влияния окружных скоростей вальцов на эффективность измельчения семян можно объяснить тем, что с повышением окружных скоростей вальцов повышается скорость приложения усилий со стороны вальцов к семенам, и тем самым увеличению скорости деформирования. Как было установлено, повышение скорости деформирования приводит к изменению характера деформации в сторону хрупкого разрушения, при котором возрастает степень измельчения твердых материалов. Эта закономерность измельчения твердых материалов наблюдается и при измельчении семян. Поэтому, с повышением скорости окружных скоростей вальцов возрастает степень измельчения семян, что проявляется в увеличении выхода промежуточных продуктов.

Учитывая полученные результаты о влиянии окружной скорости
вальцов, в основных опытах дальнейших исследований принята окружная
скорость вальцов - 10 м/с. Проведённое изучение влияния технологических факторов процесса
измельчения семян, а также геометрических и кинематических параметров измельчителя и нагрузочных условий процесса позволило предварительно обосновать применение технологически целесообразных факторов и параметров измельчителя для дальнейшего изучения всего  процесса, который является основой измельчения семян.

Список использованных источников.

1. Развитие научных основ интенсификации процесса отделения 
растительного масла на экструдерах. Автореферат диссертации на соискании ученой степени д.т.н. Джингилбаева С.С. Алматы, 2007., 36с.