УДК 664.8

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДЫНИ

Медведков Е.Б. д.т.н., профессор., Еренова Б.Е. д.т.н., доцент, Пронина Ю.Г

Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан

evg_bm@mail.ru, erenova-fatima69@mail.ru, tech-com67@mail.ru

В настоящее время для плодоконсервных заводов важное значение имеет безотходное или малоотходное производство продуктов длительного хранения.

Приоритетным направлением является комплексная переработка малотрадиционного сырья, в частности дыни, источника витаминов и минеральных веществ с получением продуктов функционального назначения с высокими пищевыми достоинствами.

В этой связи группой ученых в рамках проекта «Разработка высокоэффективной технологии комплексной переработки дыни с получением продуктов функционального назначения», финансируемого Министерством образования и науки Республики Казахстан, была разработана малоотходная технологиякомплекснойпереработки дыни с получением продуктов функциональной направленности, такие как варенье, джем и купажированные соки(рисунок 1).

Технология предусматривает сортировку, калибровку, инспекцию и мойку дыни, отделение от кожуры с помощью устройства для очистки разрезанных на куски плодов от кожуры, отделение от семян, резку на кубики с гранями 20×20 мм.

Технология производства соков включает в себя сбор сока-самотека, купажированиес обогащающими добавками растительного происхождения, процесс гомогенизации для тщательного смешивания компонентови доведения сока до однородного состояния, розлив и укупорку, процесс стерилизации с последующим охлаждением.После контрольной проверки соки направляют на склады, где хранят до реализации. Оптимальная температура хранения купажированных соков 0-15 0С.

Для производства варенья и джема обезвоженные кубики бланшируют в 10-15% сахарном сиропе.

Варенье получают путем уваривания обезвоженных кубиков с сахаром в варочном котле с электромешалкой в течение 20-30 мин до достижения сухих веществ не более 75%, прозрачности сиропа и мягкости плодов дыни. К концу варки добавляется пектин и лимонная кислота. Готовое  варенье разливают в стеклянную тару вместимостью не более 1 литра и укупоривают самоэксгаустируемыми крышками, подвергают стерилизации с последующим охлаждением и передают в склады.

Варенье

Джем

Соки

дыня

сортировка, калибровка и инспекция

мойка

отделение от кожуры

резка на кубики 20×20 мм

отделение

сока-самотека

бланширование

купажирование

гомогенизация

розлив и укупорка

стерилизация и охлаждение

хранение

уваривание кубиков

измельчение кубиков

розлив и укупорка

стерилизация и охлаждение

хранение

уваривание измельченной массы

розлив и укупорка

стерилизация и охлаждение

хранение

отделение от семян

промывание семян

сушка

извлечение масла

сушка кожуры

измельчение

извлечение пектина

добавление сахара-песка, пектина, лимонной кислоты

добавление 10-15% сахарного сиропа

добавление

сахара-песка

Рисунок 1 – Технологическая схема комплексной переработки дыни

Готовое варенье характеризуется изумительным вкусом, нежным цветом и ароматом, свойственным дыне.

Джем получают путем измельчения обезвоженных, бланшированных кубиков и уваривания полученной массы с сахаром в варочном котле с электромешалкой до достижения 66% сухих веществ. В период варки добавляется пектин и лимонная кислота. Готовый джем представляет собой желеобразную массу желтого цвета с золотистым оттенком.

Комплексная технология по переработке дыни апробирована и выработана опытная партия продуктов (варенье, джем, купажированные соки) в производственных  условиях ТОО «СД и Ко», Алматинская область,  п. Заречный (рисунок 2).

Рисунок 2 – Опытная партия продуктов

Выработанные в производственных условиях ТОО «СД и Ко» партии варенья, джемов и соков были выставлены на фермерской шоу-ярмарке«KOK TOBE.BAZ&ART» 24-25 сентября 2016 года (рисунок 3).

Кроме того в лабораторных условиях АТУ исследуются технологии получения масла и пектина, апробация которых планируется в 2017 году.

Рисунок 3 – Продукты на выставке

Таким образом, рекомендуемая малоотходная технология позволяет комплексно переработать дыню и расширить ассортимент продуктов длительного хранения.