УДК 663/549

ИССЛЕДОВАНИЕ СОКА СОРГО СОРТА КАЗАХСТАНСКИЙ-20 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Э.Б.Аскарбеков,PhD докторант, Г.И. Байгазиева, к.б.н.,доцент

Алматинский технологический университет, г. Алматы, Республика Казахстан

E-mail: erik_ab82@mail.ru

Сахарное сорго является перспективной культурой для многих отраслей в мире. Так, если раньше сахарное сорго в основном использовали в кормопроизводстве, то сейчас все больше увеличиваются объемы его использование в сахарном, спиртовом, крохмало-патоковом производстве, кроме того для производства биотоплива. Среди важных положительных характеристик сахарного сорго является толерантность к широкому диапазону климатических и грунтовых условий, при условии отсутствия значительных повреждений, сахарное сорго выдерживает высокие температуры окружающей среды. Это культура с коротким периодом дозревания, который составляет 110…130 дней, в сравнении с подобной сахаросодержащей культурой тростником, для которого данный период составляет 12…18 месяцев. За содержанием же сахаров в соке стебла сорго не уступает сахарному тростинку, но кардинально отличается за составом, в соке сахарного сорго, кроме сахарозы, содержится значительная часть глюкозы и растворимый крахмал, который препятствует кристаллизации. Поэтому во многих странах из сока сахарного сорго производят не кристаллический сахар, а сорговый мед, жидкий сахар, патоку, которые имеют высокую пищевую ценность в связи с высоким содержанием сахарозы. Такие продукты используют в кондитерской промышленности для приготовления конфет, печенья, хлебобулочных изделий.

Кроме того, производство этанола очень распространено из зерна сорго, данная отрасль активно развивается с США, Мексике, а из сока сахарного сорго – в Китае, Индии и др. [1, 2].

Вдобавок, важной характеристикой является то, что сахарное сорго относиться к растениям с С4 фотосинтезом, соответственно его фотосинтетический потенциале в 2…3 раза выше, чем у пшеницы, сои и сахарной свеклы. Это свидетельствует о том, что при одинаковых затрат на выращивание сорго можно получить больше зеленой массы в г/м2 /сутки в сравнении с другими сельскохозяйственными культурами, которые продуцируют сахар, такими как сахарный тростник, сахарная свекла.                            Сахарное сорго содержит широкий спектр минеральных элементов, содержание отдельных из них в составе соке (Ca, P, Fe, N, K, Mg, Cu) позволяет обеспечить половину дневной потребности в них. В меньшей степени в соке сахарного сорго содержаться витамины, это витамины группы В, однако их наличие в составе сока сахарного сорго значительно повышает его ценность как сырья для продуктов оздоровительного направления. Вышеупомянутые преимущества сахарного сорго позволяет нам рекомендовать его для использования в пищевой промышленности, а именно в производстве спирта.

В данной работе в качестве объекта исследований был использован сок сахарного сорго Казахстанский -20, полученный методом прессования. Данный гибрид характеризируется высокой продуктивностью зеленой массы, обеспечивая урожай до 43 т/га с содержанием сухих веществ в соке стебла 16…22,5%.

Для проведения процесса брожения были использованы спиртовые дрожжи расы Fermentis Ethanol Red и DMS Fermiol, которые являются дрожжами с сильной и средней способностью к сбраживанию сусла соответственно.

В работе использовались современные методики химико- технологического контроля сахарного, спиртового производства. Массовую долю сухих растворимых веществ определяли рефрактометрическим методом. pH среды – потенциометрическим методом с помощью универсального иономера ЭВ-74. Массовую долю общего азота определяли по методу Кьельдаля. Массовую долю редуцирующих веществ и общего сахара определяли методом Люффа-Шорля. Для определения крахмала в соке сорго применяли метод Морелл Ду Воил. Определение аминного азота проводили йодометричним методом по Попу и Стивенсу. Общую кислотность сока и сусла на основе сахарного сорго определяли методом титрования. Содержание этилового спирта определяли рефрактометрическим методом [3].

Первый этап исследований заключался в определении химического состава сока сахарного сорго и подготовки его для дальнейшего сбраживания дрожжами расы Fermentis Ethanol Red и DMS Fermiol. Химический состав сока сахарного сорго следующий (%): сухие вещества (СВ) – 17,8±0,1; сахароза – 55±0,1, глюкоза и фруктоза – 33±0,1 к общей массе сахаров; общее содержание высокомолекулярных соединений – 3,1±0,1 к массе СВ.

Оптимальное pH сусла для наших исследований составляло 5,0, для этого сусло подкисляли лимонной кислотой. Образцы сусла разбавляли подготовленной водой с целью получения оптимального содержания сухих веществ в сусле для брожения – 10%. Данные по показателям содержания сухих веществ, крахмала, общих и редуцирующих сахаров в соке и сусле сахарного сорго представлены в таблице 1.

Таблица-1. Показатели сока сахарного сорго

| № з/п | Образец | Содержание сухих веществ, % | Содержание крахмала, г/100 см3 | Общие сахара, г/100 см3 | Редуцирую- щие вещества (РВ), г/100 см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сок сахарного сорго | 17,8±0,1 | 2,9±0,1 | 12,4±0,1 | 2,3±0,1 |

Полученное сусло имело оптимальные состав, и было сброжено дрожжами расы Fermentis Ethanol Red и DMS Fermiol. Для проведения процесса брожения было взято два образца, в которые задавали дрожжи расы Fermentis Ethanol Red и DMS Fermiol в оптимальных количествах – 5 млн/см3 . Процесс брожения проводили при температуре 29-30°С, которая является оптимальной для выбранных рас дрожжей.

Полученную зрелую бражку подвергали перегонке на перегонном аппарате для спиртосодержащих жидкостей.

После отгонки бражки основные примеси сопутствующие этиловому спирту были определены на газожидкостном хроматографе.

В результате были получены следующее данные (таблица – 2):

Таблица – 2. Физика-химические показатели спирта из сока сорго

| крепость этилового спирта, % | массовая концентрация альдегидов, мг/см3 | массовая концентрация метилового спирта, % | массовая концентрация средних эфиров, мг/100 см3 | массовая концентрация высших спиртов, мг/100 см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92,53 | 5,0 | 0,003 | 7,0 | 14,0 |

Результаты показали, что больше всего из примесей присутствуют сложные эфиры, альдегиды и высшие спирты.

Средняя фракция соргового спирта, также как и сорговый материал, отличается низким содержанием метанола. Повышенное значение суммы эфиров обусловлено высоким содержанием этилацетата, являющегося определяющим компонентом. Вероятно, это можно объяснить интенсивно протекающими процессами этерификации во время перегонки. Максимальное его количество было зафиксировано в головных фракциях, которое по мере перегонки имело тенденцию к снижению. Также из приведённых  данных отмечено значительное повышение концентрации высших спиртов.

Таким образом, низкое присутствие метанола, умеренное содержание высших спиртов в сорговом дистилляте, позволяют рекомендовать его для применения в пищевой промышленности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. http://ipchepurnoy.narod.ru/Sorgo.html

2. Исаков Я.И. Возможности сахарного сорго, //Сельское хозяйство России.1992.-№5-С.46-48.
3. Лихтенберг Л. А. Влияние технологических приемов на качество спирта //Производство спирта и ликероводочных изделий. 2001. - № 2,с.28-29.

4.Телих.K.M, Сорго в Тульской области //Кукуруза и сорго- 2004, №5.1. C. 18-20.
5.Алабушев.А.В, Сорго (селекция, семеноводство, технология, экономика) / Анипенко Л.Н., Гурский Н.Г., Коломиец  и др.-Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга»,2003.368с.
6. Ефремова, Е.Н. Сорго сахарное - резервная культура для производства сахара / Е.Н. Ефремова // Развитие инновационной деятельности в АПК региона: материалы международной научно-практической конференции / Под ред. А.М. Зубахина. - Барнаул : АЗБУКА, 2012. - С. 137-140.