УДК 636. 085. 549.67

СЫРА ӨНДІРІСІНІҢ ҚАЛДЫҚ ӨНІМДЕРІНІҢ ЖЕМДІК ҚҰНДЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ

Жиенбаева С.Т.- т.ғ.д., Нурмат Д.Н.- магистрант, Батырбаева Н.Б. - докторант

Алматы технологиялық университеті

E-mail:sauleturgan@mail.ru

Әлемде жыл сайын 200 млрд.л сыра өндіріледі. Сыра жасаудың әртүрлі кезеңдерінде шығындар мен ысыраптар, мысалы, сыраны құюға банка мен бутылка жасаудағы шығын өнімнің жалпы шығынының 2,1-6,4% дейінгі көлемін құрайды. Әлемдік сыра қайнату өнеркәсібінде сұйық қалдықтар мен және шығындардың аз болу тәсілдерін табу өте өткір мәселе.

Әр түрлі қалдықтарды кәдеге жарату туралы сұрақтар өте маңызды қаралады, өйткені жыл сайын қоқыстың саны 3% шамамен өсуде. Қоқыспен күресудің әр түрлі әдістері қаралуда. Мысалы, сыра қайнатумен айналысатын кәсіпорындар, өте үлкен әр түрлі қалдықтарды шығарады, негізгі бөлігі ұнтақталған уыт, шаң, қауыздар, шайма сулар, сыра ашытқысының қалдықтары және тағы басқа қалдықтардан тұрады. Қалдықтардың негізгі массасы 82-87% сыраның және уыттың ұнтақтарын құрайды. Көптеген кәсіпорындардың қазіргі салаларында экологиялық талапқа сәйкес және қалдықсыз өндіріс стратегиясын жасауда [1].

Технологияның барлық үрдісі кезеңінде қоқыстар шығады. Ол мына кезеңдерден: арпа және уытты тазалау, арпа және уытты ұнтақтау, заторды дайындау, заторды сүзу, құлмақ пен сусло қайнату, суслоны құлмақтың ұнтағынан бөліп алу, суслоны түссіздендіріп салқындату, бастысы суслоның ашуы, ашу алдындағы балауса сыраны алу, сыраны түссіздендіру және құю сатыларына бөлінеді.Шығарылған сыраның 1000 тоннасынан 137-173тоннаға жуық қатты қалдықтар: ұнтақ, тұнба, өнделген ашытқы мен диатомит құралады. Диатомит – сыраны сүзу үрдісінде пайдаланатын зат, ол кезеңде 12 мың т диатомит шламы және 5-6 млн.т жуық ұнтақ түзіледі [2].

Сыра ұнтағы – қою, ашық қоңыр түсті, арнайы иісті және дәмі арпа құлмағының дәміндей. Ұнтақтың қатты бөлігі (қабықша, ерімейтін дән бөлігі) яғни, 100 кг астық өнімдерінен алынатын ылғалдылығы 88% 125-170 кг шикі сыра ұнтағынан шығымы 2,4-2,6 тоннадан 1000 дал (1 дал = 10л) сыра алынады.Ұнтақталған сыраның фракциялық құрамы жабысқақ заттар мен қабыршақтың тығыздығына байланысты[3].

Сыра қайнатуда сыра ұнтағы әр түрлі қиындықтар тудырады. Олар: тез бұзылатын азық болғандықтан жарамдылық мерзімі дайындалған мерзімінен бастап 24 сағаттан аспайды, ал құрғақ азық тасымалдау және сақтау ережесі сақталғанда 6 айға дейін өз қасиетін сақтауы мүмкін. Сонымен қатар балауса сыра ұнтағын тасымалдауға анағұрлым үлкен көліктер саны қолданылады, өйткені 80% су тасымалданады. Кейбір кәсіпорындарда сыра ұнтағын егістікке тыңайтқыш ретінде және тұрмыстық полигон ( қоқыс тастайтын жер) және өнеркәсіптік қалдықтарда, көпшілік шошқа кешендері құрғақ сыра ұнтағын пайдаланады.

Сыра ұнтағын құрғақ жем қоспасына өңдеу технологиялық үрдісі әр түрлі сепараторларды қолдануды қарастыратын қарапайым тәсіл болып табылады. Кейбір шетел сыра қайнататын кәсіпорындар құрғақ сыра ұнтағын алу тәсілдерін өз бетімен жүзеге асырады немесе бекітілген келісім бойынша ұнтақталған сыраны ары қарай пайдалану үшін кәсіпорындарға жібереді.

Сыра ұнтағының құрғақ затында протеин 15% дейін жетеді. Бұл оның балғын арпадағы құрамынан 3 есе жоғары. Ұнтақтың құрамында микроэлементтер және В дәрумендерінің тобы бар, ол мал азығының микроэлементтік және дәрумендік құрамын жақсартады. Құрғақ ұнтақты қолдану малды азықтандырудағы жем шығынын азайтады. Сепарациялаудан кейінгі сыра ұнтағының энергетикалық құндылығы: 1 кг азықта 5% аса протеин, 4% клетчатка болады, ол балғын пішеннің 2 кг-на сәйкес келеді.Сыра қайнату және спирт өндірісінде қалған сұйық қалдықтарды қайта өңдеу технологиясы ауыл шаруашылығына елеулі пайдалар алып келеді. Сыра ұнтағын өңдеуге жұмсалатын шығынның көлемі оны жоюға жұмсалатын шығыннан аз [4].

Сыра ұнтағының сұйық және құрғақ фазадағы көрсеткіштері 1-кестеде берілген.

Кесте 1. Сыра ұнтағының сұйық және құрғақ фазадағы көрсеткіштері

| № | Көрсеткіштер | Сұйық | Құрғақ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Құрғақ заттары, г | 232 | 887 |
| 2. | Шикі протеин, г | 58 | 277 |
| 3. | Шикі клетчатка, г | 39 | 140 |
| 4. | Шикі май, г | 17 | 50 |
| 5. | Витамин Е (токоферол), мг | 14 | 23 |

Сыра ұнтағын сепарациялаудан кейін құрғақ күйде қолдану экологиялық дағдарыс кезеңінде отандық мал шаруашылығын тепе- теңдік күйде ұстауға, өндіріс қалдықтарын кәдеге жаратуға, шығынды төмендетіп, қоршаған ортаның қолайсыз ықтималдылығын ұстауға көмектеседі.

Балауса күйінде сыра ұнтағы тез ашып кетеді. Сондықтан зертханалық жағдайда «КарлсбергКазахстан» сыра зауытынан алынған сыра ұнтағы кептіріліп, ұнтақталды. Құрғақ сыра ұнтағының химиялық құрамы 2-кестеде берілген.

Кесте 2. Сыра ұнтағының химиялық құрамы

| № | Көрсеткіштер | Сыра ұнтағы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ылғалдылығы,% | 11,8 |
| 2 | Шикі протеин, % | 20,8 |
| 3 | Шикі май, % | 5,8 |
| 4 | Шикі күл, % | 2,3 |
| 5 | Шикі клетчатка, % | 13,7 |

2-кесте нәтижелері құрғақ сыра ұнтағының жемдік құндылығының жоғары екендігін көрсетті.

3-кестеде Құрғақ сыра ұнтағының физикалық-технологиялық қасиеттері зерттелінді.

Кесте 3. Сыра ұнтағының физикалық-технологиялық көрсеткіштері

| № | Көрсеткіштер | Сыра ұнтағы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ірілігі, мм | 3,11 |
| 2 | Көлемдік салмағы, г/л | 298 |
| 3 | Табиғи құлама бұрышы, град,0С | 30 |

3-кесте нәтижесі құрғақ сыра ұнтағының физикалық –технологиялық қасиеттерінің жақсы екендігін және құрама жем шикізаттарына қоятын талапқа сай келетіндігін көрсетті.

Қолданылған әдебиеттер

1.Доронина А.С. Актуальные решения утилизации отходов пивоваренной промышленности / А.С.Доронина, М.А.Лиходумова, Л.С. Прохасько // Молодой ученый. — 2014. — №9. — 133-135б.

2.Третьяк Л. Н., Ребезов М. Б. Преобразования пивоваренного сырья в ходе технологического процесса. Учёные записки института сельского хозяйства и природных ресурсов НовГУ. Т. 18. Вып. 1. Великий Новгород: НовГУ, 2009. бет 53–56.

3. Маккларенс Элейн До последней капли — снижение количества отходов при производстве пива. Пиво и напитки. 2012. № 5. бет 36–38.

4. Назаров В. И., Бичев М. А. Разработка процессов утилизации отходов с получением гранулированного продукта. Пиво и напитки. 2011. № 3. -32-35б.