УДК  664.69: 633.11

ОЦЕНКА МАКАРОННЫХ СВОЙСТВ НОВЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ КАЗАХСТАНА

Искакова Г.К. - д.т.н., Жилкайдаров А. - докторант

Алматинский технологический университет

E-mail: iskakova-61@mail.ru

Республика Казахстан, занимая 2% территории мира, 3,3% площади посевов зерновых при 0,3% населения производит 1,5% зерна всех видов, а на долю пшеницы приходится 3,2% мирового сбора.

Увеличение числа сортов сильных и ценных пшениц обладающих хорошими технологическими свойствами зерна является определяющим фактором продовольственной безопасности Республики. Товарная ценность партии зерна зависит от качества зерна. О качестве судят по многим характеристикам, в том числе по природным особенностям, при этом большое значение имеет строение, форма зерна, линейные размеры, его химический состав, физические и биохимические свойства. Изучение особенности строения зерна и его физических, биохимических, технологических и макаронных свойств имеет большое значение – это позволит установить потенциальную возможность извлечения эндосперма в виде муки высших сортов с высокими хлебопекарными и макаронными свойствами.

Для проведения лабораторных экспериментов использованы образцы зерна мягкой (Астана, Астана 2) и твердой (Дамсинская 90, Дамсинская янтарная) пшеницы урожая 2014 года и осуществлен помол на лабораторной мельнице  Бюллер. В готовой муке определяли органолептические (цвет, запах, вкус, хруст) и физико-химические (влажность, количество и качество клейковины, крупность помола, зольность, содержание металлопримесей) показатели качества.

Оценивая потенциальную способность пшеничной муки, следует, прежде всего, определить в ней количество и качество клейковины (таблица 1). От количества и качества клейковины муки зависит качество макаронных изделий. Содержание клейковины в муке из пшеницы Дамсинская 90 составляет 35,2%, из Дамсинской янтарной – 34,2%, из Астаны – 30,8%, из Астаны 2 – 31,2%. Под качеством клейковины понимают совокупность ее физических свойств: растяжимость, эластичность, связность. Эти свойства зависят от плотности «упаковок» индивидуальных белковых компонентов в единый межмолекулярный комплекс, имеющий, как известно, сложную четвертичную структуру. Структура клейковинного белка создается межмолекулярными связями, среди которых значительная роль принадлежит дисульфидным и водородным связям. Основная функция этих связей – стабилизация макромолекулярной структуры белков в пространстве. От количества этих связей в структуре клейковинного белка зависит качество клейковины. Поэтому учет в зерне наряду с количеством клейковины и ее качества является обязательным, этот признак считается менее стабильным, в некоторых случаях наблюдается переход клейковины из одной группы в другую, когда ее исходное качество находилось на границе двух групп. В наших случаях исследуемые сорта пшеницы по качеству клейковины относятся к двум группам: первой и второй. Полученные данные показывают, что по свойствам клейковины мука из твердых сортов превосходит муку из мягких сортов пшеницы.

Важный показатель муки это ее зольность. Зольность, вследствие резкой неравномерности ее по составным частям зерна, имеет большое производственное значение как средство контроля процесса помола и качества муки. На зольность муки и на ее цвет влияет зольность зерна. Из таблицы 1 видно, что исследуемые образцы зерна при размоле имели различную зольность и она менялась от 0,58 до 0,79%.

Таблица 1 – Показатели качества муки

| Показатель | Мука из мягкой пшеницы |  | Мука из твердой пшеницы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Астана | Астана 2 | Дамсинская 90 | Дамсинская Янтарная |
| Органолептические: |  |  |  |  |
| Цвет | белый | белый | кремовый с желтым оттенком | кремовый с желтым оттенком |
| Запах | свойственный нормальной муке, без запаха плесени, затхлости и других посторонних запахов |  |  |  |
| Вкус | свойственный нормальной муке, без кислого, горького и других посторонних привкусов |  |  |  |
| Содержание минеральной примеси | при разжевывании муки хруста не ощущалось |  |  |  |
| Физико – химические: |  |  |  |  |
| Влажность, % | 12,24 | 11,5 | 12,84 | 12,56 |
| Содержание сырой клейковины, % | 30,8 | 31,2 | 35,4 | 32,8 |
| Качество клейковины по ИДК-1,группа | I | I | II | II |
| Крупность помола, %: остаток на сите из шелковой ткани проход через сито из шелковой ткани |  |  |  |  |
|  | №43,6 №35,3 | №43,5 №35,3 | №190,3 №43,40 | №190,3 №43,45 |
| Зольность (в пересчете на сухое вещество), % | 0,58 | 0,63 | 0,76 | 0,79 |
| Содержание металлопримесей, мг/кг муки | - | - | - | - |

Практика изготовления макаронных изделий показывает существенное влияние размеров частиц муки на ее товарный вид, технологические и пищевые достоинства. Для макаронных изделий предпочтительна мука с преобладанием частиц размером более 250 мкм, в высшем и первом сортах муки ограничивают содержание частиц размером более 140 и 190 мкм соответственно. Из твердых стекловидных сортов пшеницы получают муку с большим условным размером частиц муки, чем из мягкой пшеницы. Об этом свидетельствуют данные полученные в результате исследований. Крупность муки оценивали по ГОСТу сходом/проходом сит №190/43 для муки из мягких и твердых сортов пшеницы.

Сопоставление макаронных свойств исследуемых сортов мягкой и твердой пшеницы показало, что наблюдаются высокие значения показателей качества муки у твердых сортов пшеницы.  Таким образом, установлены макаронные свойства новых сортов мягкой и твердой пшеницы  и определены потенциальные ресурсы по рациональному их использованию.