УДК  637.523

ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ  МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАКВАСОК

Алыбаева М.И., магистр техники и технологий, Лесова Ж.Т.., к.б.н., профессор., Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан, alybayeva_m@mail.ru

На сегодняшний день одним из самых перспективных направлений пищевой промышленности является мясоперерабатывающая промышленность, в частности, производство колбасной продукции. Несмотря на то, что сырокопченые колбасы могут быть произведены без использования бактериальных заквасок, промышленное использование микроорганизмов для производства колбас насчитывает более 80 лет и увеличивается год от года, так как гарантирует безопасность и стандартизированные свойства продукта, включая аромат и цвет.

При составлении заквасок необходимо учитывать специфические свойства вырабатываемого продукта, температурные режимы производства, взаимоотношения между микроорганизмами [1].

Цель нашей  работы: подбор штаммов микроорганизмов для оптимизации функционально-технологических свойств мясного сырья и улучшения качества

получаемой продукции.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- Оценить биохимическую активность отдельных штаммов молочнокислых бактерий.

Основываясь на имеющихся данных о видовом составе микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека, а также опыте использования чистых культур в производстве продуктов специального назначения, нами были отобраны штаммы лактобацилл, стафилококков и бифидобактерий.

Нами при  подборе  образцов учитывались следующие  требования, в т. ч. безвредность для организма человека, высокая удельная скорость роста и продуктивность клеток, высокая антагонистическая активность к конкурентной, в т. ч. санитарно-показательной микрофлоре и др.

Для создания консорциума были выбраны имеющиеся на кафедре «Пищевая биотехнология» и  распространенные в продаже культуры микроорганизмов: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Staphylococcus carnosus, Bifidоumbacterium siccum, Bifidumbacterium bifidum.

Морфологию микроорганизмов определяли методом микроскопирования фиксированных и окрашенных фуксином препаратов на цифровом микроскопе.

Для выращивания микроорганизмов использовали мясо-пептонный агар, сусло - агар.

При подборе штаммов микроорганизмов с высоким биотехнологическим потенциалом одним из критериев их ценности является устойчивость к поваренной соли, фенолу, желчи и нитриту натрия. При определении устойчивости к желчи, в стерилизованное молоко, содержащее желчь, засевали исследуемую культуру (1 петля на 8-10 мл среды). Рост или отсутствие роста культуры отмечали визуально (после встряхивания пробирки) по наличию или отсутствию мутности.

Солеустойчивость бактерий является важным показателем, так как в колбасном производстве в качестве добавки применяется поваренная соль. Поэтому при выработке колбас с бактериальными препаратами целесообразно использовать штаммы бактерий, устойчивые к высоким концентрациям соли в среде [2].

При определении устойчивости к поваренной соли, исследуемые культуры засевали в количестве 1 петли на 8-10 мл стерилизованного молока с различным содержанием соли. Рост или отсутствие роста культуры отмечали визуально по наличию или отсутствию мутности.

Активизацию сухой комбинированной закваски производили беспересадочным способом: в обезжиренное, стерилизованное при температуре 121±2°С в течение 13±2 минут и охлажденное до температуры 37±1о С молоко, вносили сухой моновидный лиофилизированный концентрат, состоящий из молочнокислых бактерий. Комбинированную закваску вносили из расчета  0,5-1 % к массе основного сырья, в наших экспериментах использовали мясной фарш.

Заквашенное молоко выдерживали в термостате при 37+1°С до образования сгустка кислотностью 60-65оТ, охлаждали до 5°С.

Таблица 1- Свойства молочнокислых бактерий

| Культура | Мини-мальнаятемпера-тура,ºC | Стабиль-ность рН | Нитрит редук-таза | Ката-лаза | Аро-мат | рН | Мо-лочная кислота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staphylococcus carnosus M3 | 10 | ++ | + | + | ++ | - | - |
| Lactobacillus plantarum 28 | 10 | +++ | - | + | ++ | + | + |
| Bifidumbacteriumsiccum, | 10 | ++ | - | - | +++ | + | + |
| Bifidоbacterium bifidum | 14 | ++ | - | - | ++ | + | + |
| Lactobacillus сasei 37 | 10 | ++ | + | + | + | + | + |

+ - слабая;++ -средняя;+++-сильная.

В данной таблице дана характеристика отдельных культур молочнокислых бактерий (МКБ). Установлено, что все исследуемые культуры обладают нитритредуктазной активностью, имеют стабильные значения рН, влияют на формирование аромата, образуют молочную кислоту (кроме Staphylococcus carnosus), кроме того, все МКБ (кроме Staphylococcus carnosus), продуцируют бактериоцины. Бактериоцины - антибиотические вещества белково-пептидной природы, убивающие родственные виды или штаммы или тормозящие их рост, или имеющие более широкий спектр антибактериального действия.

Staphylococcus carnosus– бактериальный штамм, приводящий к разложению нитрита натрия и образованию темно- вишневой окраски продукта. Фермент каталаза деактивирует перекиси, предотвращая таким образом, порчу жира и обесцвечивание продукта. Но Staphylococcus carnosus не вырабатывает значительных объемов кислоты, поэтому был произведен подбор других штаммов, в частности Lactobacillus plantarumи были произведены исследования данного штамма. Штамм вырабатывает молочную кислоту. Быстро снижает уровень рН. Кроме того, оценен и бактерицидный эффект молочнокислых микроорганизмов (продуцирование бактериями особых соединений –бактериоцинов). Установлено, что Lactobacillus plantarum выделяют лактолин, плантарицин А и С, плантацин. Бактериоцины термостабильны, обладают широким спектром действия. Применение лактобацилл, вырабатывающих бактериоцинами рассматривается как дополнительная мера защиты колбасных изделий от таких патогенных микроорганизмов, как Listeria, Staphylococcus [1].

Lactobacillus Casei–граммположительные бактерии, образующие бакте-риоцинказеицин.

Вifidobacterium bifidum, обладает высокой антагонистической активностью против широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов кишечника (включая стафилококки, протей, энтеропатогенную кишечную палочку, шигеллы, некоторые дрожжеподобные грибы). Использованы в виде порошка (500·10 6КОЕ, 850 мг).

На основании проведенных исследований нами выделены  активные бактериальные закваски молочнокислых бактерий Lactobacillus plantarum 28, Lactobacillus Casei37, Bifidumbacterium bifidum, которые будут в дальнейшем использованы в наших экспериментах.

Список использованной литературы

- Хамагаева, И.С. Использование пробиотических культур для производ-ства колбасных изделий: монография / И.С. Хамагаева, И.А. Ханхалаева, Л.И.Заиграева. - Улан-Удэ: ВСГТУ, 2006. - 204 с.

- Узаков Я.М., д.т.н., проф., ДжетписбаеваБ.Ш., к.с.х.н., Матибаева А.И., к.т.н. Ыстап пісірілген жылқы етінен жасалған шұжық технологиясы. МАТЕРИАЛЫ республиканской научно - практической конференции молодых ученых «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. МОЛОДЕЖЬ» 16-17 апреля, 2015 года.