# УДК: 637.146

ПУЛ НИТРОЗИРУЕМЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПРОДУКТАХ,

ПОТЕНЦИАЛЬНО  ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Туракбаев Ш- к.т.н., асс. профессор, Кененбай Ш.Р.- к.т.н.,  Акилова Ф.Н.

Эл.почта: shaken_mpz@mail.ru

Издавна для посола мяса при выработке мясных изделий используют нитрит натрия, который в значительной степени влияет на формирование качественных показателей - вкуса, аромата и особенно цвета.  Однако это соединение обладает канцерогенными свойствами, поскольку способствуют образованию N-нитрозоаминов и не исключает возможности образования канцерогенных нитросоединений (НС), которые увеличивают пул нитрозируемых соединений, потенциально опасных для здоровья человека.

Известно, что в мясе птицы содержится в несколько раз меньше мышечного пигмента миоглобина, обеспечивающего окраску готовых изделий, чем в говядине и свинине, других традиционных видах сырья мясной промышленности (табл.1)

Таблица 1

| Вид мяса | Оптическая плотность, D | Содержание пигментов, мг/г |
| --- | --- | --- |
| Говядина | 0,272 | 3,6 |
| Белое мясо бройлера | 0,062 | 0,83 |
| Красное мясо бройлера | 0,15 | 1,98 |
| Мясо бройлера после механической обвалки | 0,173 | 2,25 |

При использовании бедного миоглобином сырья внесенный нитрит не связывается с белком-пигментом, а содержится в продукте в виде остаточного, вредного для здоровья человека нитрита. Поэтому для оценки полноты использования нитрита натрия определяли его остаточное количество. Эти данные сведены в табл.2, из которых следует, что наибольшим процентом связывания нитрита натрия обладают образцы с массовой долей 4 и 3 мг% - 73 и 72 %.

Таблица 2

| Массовая доля внесенного нитрита, мг% | D (оптическая плотность) | Остаточный нитрит, мг% | Связанный нитрит, мг% | Остаточное содержание нитрита, %, к внесенному | Связанный нитрит, %, к внесенному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольный 6 | 0,034 | 2,56 | 3,44 | 42,67 | 57,33 |
| Опытный 1 | 0,004 | 0,32 | 0,68 | 32 | 68 |
| 2 | 0,009 | 0,68 | 1,32 | 34 | 66 |
| 3 | 0,011 | 0,84 | 2,16 | 28 | 72 |
| 4 | 0,014 | 1,08 | 2,92 | 27 | 73 |
| 5 | 0,028 | 2,12 | 2,88 | 42,4 | 57,3 |

Известно, что добавленный к мясу нитрит реагирует с мышечными пигментами и гемоглобином.  Нитрит при этом окисляется до нитрата и вовлечение его в реакцию покраснения мяса значительно стимулируется под воздействием восстановительной системы мяса, во время созревания в посоле.

Изменение окраски происходит в результате реакции окисления мышечных пигментов миоглобина до метмиоглобина, и протекает в соответствии со  следующим уравнением:

4Fe+2 Mb(O2)+4NO2+2H2O→2Fe+3MbOH+4NO3+O2

4Fe+2 Mb+4NO2+2H2O→2Fe+3(MbOH)3+4NO3                                  (1)

где   Fe+2 Mb(O2) - оксимиоглобин,  Fe+2 Mb -  миоглобин,

Fe+3MbOH    -  гемоглобин

Нужно отметит, что нитрит натрия не только участвует реакции цветообразования в мясных изделиях, но и является ингибитором (замедлителем) развития ботулинуса и токсигенных плесеней. Поэтому безальтернативное уменьшение дозы вносимого нитрита может повлечь слишком скоротечную порчу готовых изделий. Для предотвращения быстрой микробиальной порчи готовых продуктов предлагается вводить в рецептуры  колбасных изделий органические кислоты и их соли.

В связи с этим представляется необходимой разработка научно обоснованных промышленных технологий переработки мяса птицы, которые были бы альтернативой традиционному посолу и обеспечивали максимальное снижение остаточного содержания нитрита натрия. При этом технологические приемы не должны вызывать органолептических изменений продукта и повышать интенсивность окислительной и микробиальной его порчи.

Среди антиоксидантов, могущих  снизить уровень образования НС, на основание анализа литературных данных,  являются витамины С и Е.  Исходя из этого, нами проведены исследования по изучению влияния витаминов С и Е на цветообразование, снижение уровня нитрита и ингибирование синтеза нитрозаминов в процессе посола   мяса птицы для производства соленых изделий.

Для проведения эксперимента брались мышцы грудной и бедренной части мяса птицы. Измельченное 16-25 мм мясо (грудные и бедренные мышцы), предварительно выдерживались в посоле в течение 24 ч, включающем смесь поваренной соли и нитрита натрия, после чего направлялось на изготовление опытные партии ветчинных изделий. Последние различались по содержанию добавочно вносимых в предварительно выдержанное в посоле мясо аскорбиновой кислотой и λ – токоферола.  В зависимости от серии экспериментов количество нитрита натрия варьировали - 2,5 мг%; 5,0мг%; 7,5 мг%, водного раствора аскорбиновой кислоты – от 20 мг% до 50 мг%  и масленого раствора  λ – токоферола – 10 мг% и 25 мг%.

Опытные партии изделий вырабатывали из одинакового сырья в аналогичных технологических условиях с раздельным и сочетанном добавлением разных количеств витаминов С и Е. Из каждой партии опытной партии брались пробы для определения в них содержания остаточного количества нитрита, нитрозаминов(НА), микробного обсеменения, а также для изучения химического состава сырья и готового продукта. Выделение нитрозаминов (НА) из гомогената продукта осуществляли вакуумной дистилляцией.

В ходе эксперимента нами было установлено, что наиболее эффективный способ, это внесение аскорбиновой кислоты и λ – токоферола в мясной фарш перед механической обработкой мяса  при посоле для лучшего распределения их по всей массе продукта. При этом аскорбиновая кислота за счет более полного восстановления нитритов до окиси азота с одной стороны способствует  оптимальному образованию нитрозопигментов, а  с другой стороны ингибирует процесс образования канцерогенных N- нитрозаминов (НА).

Суть торможения нитрозирования аминов в присутствии аскорбиновой кислоты заключается в уменьшении количества нитрита за счет взаимодействия последнего с ионами витамина С:

2HN2 + C6H8O6→H2N2O3 + C6H6O6 + H2O                         (2)

- ↓

- 2NO + H2O

- Эти процессы в присутствии аскорбиновой кислоты протекают более успешно в водной фазе, а в липидной фазе конкуренцию аминам за высоко реактивную трех окись азота более эффективно осуществляет  λ – токоферол..

При посоле мяса в липофильной среде накапливается нитризирующий агент - ион оксигипонитрита (N2О3),  который также может взаимодействовать с λ – токоферолом с образованием NO, не обладающего нитрозирущей способностью. То есть, тем самым блокируется образование НА.

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что включение в технологию изготовления соленых колбасных изделий из мяса птицы витаминов С и Е повышает их качество, позволяет обеспечить стабильную окраску  и санитарно-гигиеническую безопасность готового продукта и снизить на 2,5 мг% остаточное количество нитрита натрия, а концентрацию НС с 22-60 мкг/кг до 3-7 мкг/к г, т.е. она снижается в 7- 8 раз.

Результаты проведенных исследований дают основание предположить, что снижение массовой доли нитрита натрия в соленых изделиях из мяса птицы с 7,5мг% до 5,0 мг%, лучше противостоят микробиальной порче, не вызывает существенных изменений цветовых характеристик готового продукта.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Шашлов А.А. Цвет и цветовоспроизведение. - М.: Книга, 1986.

2. Антипова Л.В., Глотова И.А., Рогов И.А. Методы исследования мяса, и мясных продуктов. - М.: Колос, 2001. 
3. Артемьева С.А., Артемьева Т.Н., Дмитрив А.И., Дарутина В.В. Микробиологический контроль мяса животных, птицы, яиц и продуктов их переработки: Справочник. - М.: Колос, 2002.

4. Туракбаев Ш. Антропоэкологические показатели безопасности пищевого сырья и продуктов питания: Учеб. пособие. – Алматы, 2014.