УДК. 637.525

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРНОГО МЯСА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОЛЕНЫХ МЯСОПРОДУКТОВ

Узаков Я.М., д.т.н., профессор, Шукешева С.Е PhD – докторант, Матибаева А.И. к.т.н., Джетписбаева Б.Ш.к.с/х.н.

Алматинский технологический университет,

г.Алматы, Республика Казахстан,  E-mail: uzakm@mail.ru

По данным некоторых авторов аромат и вкус мясных изделий, выработанных из парного сырья, не только не уступает, а наоборот, превосходит вкус и аромат, продуктов, изготовленных из охлажденного мяса. Большаков А.С. и другие отмечают, что мясные продукты, изготовленные из парного мяса, превосходят по нежности и сочности изделия, полученные из охлажденного сырья. Авторы использовали парное мясо из тазобедренной и плечелопаточной частей свиных полутуш, шприцевали рассолом в количестве 10% к массе сырья. Затем сырье заливали рассолом в количестве 50% к массе с содержанием 0,5% нитрита. Температура рассолов 2-4°С. В рассоле сырье выдерживали в течение 2, 6 и 8 суток. Полученные данные свидетельствуют о том, что по вкусу, консистенции и сочности продукты из парного сырья имели более высокие оценки, чем при использовании охлажденного сырья. Установлено, что высокое качество продукции из парного мяса достигается уже после выдержки в посоле в течение 2 суток. Дальнейшее увеличение продолжительности посола до 6-9 суток не приводит к заметному улучшению качества [1,2].

При использовании парного сырья продолжительность посола для ветчины в форме и рулетов сокращается в 2-3 раза по сравнению с охлажденным.

Большаковым А.С. и другими были проведены исследования с целью изучения влияния степени автолиза сырья, а также механической обработки на качественные показатели соленых изделий. Опытные образцы говядины после рассола подвергали механической обработке в массажере от 2 часов до 24 часов. Результаты исследований показали, что характер изменения pH и водосвязывающей способности в процессе посола парной говядины с массированием и без него одинаков. Дальнейшая выдержка в посоле в условиях массирования приводит к росту водосвязывающей способности и pH, в то время как при выдержке без механической обработки наблюдается снижение этой величины. Это объясняется тем, что посол сырья в парном состоянии в сочетании с механическими воздействиями обеспечивает более быстрое распределение посолочных веществ и способствует ускорению процесса распада гликогена. Установлено, что использование механических воздействий при посоле парной говядины сглаживает процесс окоченения. В частности, это относится к изменению структурно-механических показателей и микроструктуры мяса, что свидетельствует об улучшении консистенции [3].

В настоящее время и в нашей стране и за рубежом предложены устройства для посола мясопродуктов, предусматривающее струйный метод инъецирования рассола. Применения струйного метода инъецирования способствует сокращению пути проникновения посолочных веществ и обеспечивает более равномерное их распределение в толще продукта [4].

С целью получения более сочного продукта, повышения его биологической ценности и выхода применяются различного рода добавки, вводимый в продукт чаще всего в составе шприцовочного рассола. Широкое применение получило введение белковых продуктов на основе сои, крови, молока и жировых продуктов, включающих относительно низкоплавкие свиной и костный жиры.

Для мокрого посола соленых изделий в мясной промышленности широко применяется шприцевание. Оно используется для посола, как крупных отрубов, так и для посола бескостного сырья [5].

Одним из перспективных способов посола мяса является электромассирование, заключающееся в воздействии электрических импульсов и вызывающее периодические сокращения и расслабления мышц полутуш в парном состоянии и, как следствие, ускоряющее перераспределение в них посолочных веществ [6].

Изучение микрорельефа мышечной ткани при посоле мяса ЭМ выявило разрыхление и разволокнение мышечных волокон, возникновение полостей между соседними волокнами на стадии электровоздействия, что способствует более быстрому перераспределению посолочных компонентов в мясе. Наряду с деструкцией мышечных волокон обнаружены локальные разрушения их сарколеммы, которые ускоряют проникновение рассола внутрь волокон и деструктивные изменения в процессе выдерживания в посоле электромассированного мяса. Установлено, что ускорения фильтрационно-диффузионных процессов и особенности деструктивных изменений мышечной ткани при ЭМ вызывают более быстрое образование мелкозернистой белковой массы.

По данным ряда исследователей оптимальным в биологическом отношении являются комбинации животных и растительных жиров, применение которых позволяет повысить пищевую ценность и биологическую полезность мясопродуктов.

Технология соленых продуктов из парной говядины с использованием многокомпонентного белоксодержащего рассола и электромеханических воздействий разработана Большаковым А.С. и другими [7]. Многокомпонентный рассол содержит плазму крови, обезжиренное молоко, изолят соевого белка и посолочные вещества. Результаты показали, что использование такого рассола способствовало повышению органолептических характеристик и выхода соленой говядины. Электромассирование и циклическая механическая обработка интенсифицируют наступление и разрешение посмертного окоченения, сопровождается частичным разрушением структуры мышечной ткани и повышением их проницаемости, а также диспергирова нием белковых агломератов многокомпонентного рассола, что и обеспечивает получение высококачественного продукта.

Ускорение ферментативных процессов созревания мяса и деструкция мышечных волокон при электромассировании создает новые качественные возможности в посоле мяса. Влияние ЭМ с последующей механической обработкой на характер распределения посолочных веществ предопределяет качество соленых изделий [8].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Узаков Я.М., Соловьев А.Ю., Байболова Л.К., Жаксылыкова А.Н.  Разработка технологии функциональных мясных продуктов Мясная индустрия, Москва 2010. -  №3, с.51-52.

2.Узаков Я.М., Микроструктура мяса и мясопродуктов, Алматы, Каз ГосИНТИ -2007– 72 с. Я.М. Узаков. Переработка мяса и производство мясопродуктов по технологии «Халяль». – Алматы.: 2008

3.Кудряшов JI.C. Ферменты мышечной ткани и их свойства / JI.C. Кудряшов // Мясная индустрия. 2008. - №10. - С.30-32.

4. Я.М. Узаков. Переработка мяса и производство мясопродуктов по технологии «Халяль». КазгосИНТИ  – Алматы.: 2008

5. Ұзақов Я.М., Оспанова Д.А., Шукешева С.Е., Маудинова Н.С., Акуов М. Автолиз кезіндегі  етінің физико-химиялық және биохимиялық өзгерістері, Вестник КазНИТУ, Алматы 2016. - №4 (116), с.154-157.

6. Шапиев П.А., Кальницкая О.И., Авылов Ч.К., Шукешева С.Е. Химический состав баранины и говядины из различных районов Дагестана, Вестник КазНИТУ, Алматы 2016. - №3(115), с.270-275

7. Я.М. Узаков. Убой скота и производство мясных продуктов по технологии «Халяль». Издательство «Эверо»– Алматы.: 2014

8. Лисицын А.Б., Липатов Н.Н., Кудряшов Л.С. и др.Производство мясной продукции на основе биотехнологии.-М. ВНИИМП.-2005-369 с.