УДК 660.665

Стандартизация  и БЕЗВРЕДНОСТЬ  антоциановых красителей

Неталиева А.,магистрант 1 курса,

Уажанова Р.У.,Ахметсадыков Н.Н.,  Алматинский технологический университет,

г.Алматы, Казахстан, raushan_u67@mail.ru

Для производства красителя возможно применение растительных культур, что позволяет более рационально использовать сырьевые ресурсы. Источником красящих веществ служит местное растительное сырье, обладающее наиболее усвояемыми нутриентами и обеспечивающее укрепление неспецифического иммунитета и антиоксидантной защиты человеческого организма.

Цель работы - исследование физико-химических основ процесса экстрагирования антоциановых соединений из различного растительного сырья.

В последние годы список растительного сырья, из которого получают антоцианы, значительно расширился. В нем появились такие нетрадиционные источники, как лепестки тюльпанов, гладиолусов, различных сортов роз, бузина черная, темная морковь, краснокочанная капуста, арония черноплодная и др. [1]. Поскольку состав антоцианов в различных видах сырья различен, подбором его можно добиться получения антоциановых красителей с определенными свойствами [1].

Антоциановые красители - широко распространенные водорастворимые колоранты, содержащие в качестве основных пигментов антонимы. Эти пигменты плодов, ягод, цветов. Известно до 130 наименований антоцианов. Это красители полифенольной группы, характерные цвета: красный, голубой, фиолетовый. Под влиянием ионов водорода цвет этих пигментов переходит в красный в кислой среде и в голубой - в щелочной. Кроме того, на изменения цвета влияют кислород и повышение температуры [2].

Известно, что свекла находится на одном из первых мест среди овощей но содержанию нитратов и нитритов. Сырьем для получения красного антоцианового красителя служат ягоды вишни, черной смородины, черноплодной рябины, шиповника, красной капусты, боярышника и др. Антоцианины сегодня активно пропагандируются в Европе, поскольку эти флавоноидные красители обладают множеством полезных свойств: снижают уровень холестерина, препятствуют образованию тромбов, повышают эластичность сосудов, ускоряют заживление ран, благоприятно влияют на зрение, способствуют профилактике онкологических заболеваний [2].

Для настоящих исследований были выбраны 4 вида ягод. В настоящей работе, при изучении выбранных цветообразующих добавок, определяли их растворимость, устойчивость к воздействию температур и изменению рН среды, сохранность цвета растворов красителей в процессе хранения, а также их влияние на основные компоненты окрашиваемого продукта.

Опыты проводили с различными партиями красителей, изготовленных в лабораторных условиях, в производственных условиях ТОО «Алиби».

Все исследуемые образцы красителей имели органолептические характеристики, соответствующие приведенным в табл. 1 и нормам, предусмотренным технической документацией.

Приготовленной в лабораторных условиях, цвет ее был ярко-розовый со слегка заметным фиолетовым оттенком.

Таблица 1- Физико-химические показатели образцов красителя из ягод

| Плотность при 20 °С, кг/м | Массовая доля сухих веществ, % | Содержание красящих веществ, г/кг | Кислотность в 1 см3 I М раствора NаОН на 100 г красителя | рн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1162 | 39 6 | 49,5 | 115,0 | 3,2 |
| 2-1110 | 32,0 | 46,8 | 115,0 | 3,0 |
| 3-1175 | 39,8 | 49,8 | 116,0 | 3,1 |
| 4-1132 | 31,3 | 49,5 | 114,0 | 3,2 |

Физико-химический состав красителей является основой для создания теоретических предпосылок и научно-практических аспектов применения в пищевых продуктах.

На основании результатов исследований по изучению основных свойств и физико-химических характеристик даны органолептические показатели: экстракт темно-красного цвета, вкус и запах – свойственные исходному сырью, слабо выраженные, без посторонних привкусе и запаха. Вкус красителя сладковатый.

Данные красители на основе экспериментальных данных рекомендуется к использованию. Допустимое суточное потребление – это количество пищевой добавки в расчете на 1 кг массы тела человека.

Таблица 2 - Влияние предлагаемого способа получения антоцианового красителя на сохранность его красного цвета

| Тип красителя | Интервал стабильности красной окраски красителя, pH | Стапень изменения красного цвета красителя после двух часового нагревания при t = 800C, % |
| --- | --- | --- |
| 1-1162 | 1-6,6 | 10 |
| 2-1110 | 1-5,8 | 16 |
| 3-1175 | 1-6,7 | 9 |
| 4-1132 | 1-5,9 | 9 |

Таблица 3 - Химический состав красителя из амаранта

| Компоненты | Содержания, % на сухое вещество (колебания от - до) |
| --- | --- |
| Вода Жиры Белки Углеводы Клетчатка Минеральные вещества в мг на 100 г. Na K Co Mg Р Fе Витамины β – каротин В1 В2 РР С | 86,5 19,8 86 288 37 43 43 1,4 0,01 0,02 0,04 0,2 10 |

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что использование пищевых  красителей в требуемых дозировках совершенно безопасно.   Кроме того, использование красителя позволяет повысить пищевую ценность продукта, обогатить его витаминами к микроэлементами.

Обогащение витаминами возможно также при использовании некоторых красителей – каратиноидов (β – каротин Е 160 а, и апокаратиновый альдегид Е 160е, эфиры  апокаротиновый кислоты Е 160 f и криптоксритин Е 161 е ), обладающих А- витаминной активностью, а также красителя рибофлавин Е 101, являющегося витамином В2.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Амарант – продовольственная культура (происхождение, систематика, ботаническая характеристика, морфология, физиология, интродукция, возделывание, сушка, хранение,переработка, применение): монография / Р.У. Уажанова, Ю.Ф. Росляков, И.М.Жаркова,Н.А. Шмалько.– Краснодар: Изд. ФГБОУ ВО, Краснодар, 2014.-300с.

2. Болотов, В. М. Эффективность процесса экстракции антоциановых пигментов при различных условиях обработки растительного сырья [Текст] /

- М. Болотов, П. Н. Саввин // Вестник Воронежской государственной технологической академии. — 2009, № 1 - С. 14-18