УДК 621.5

Совершенствование процесса аэрозольтранспорта муки на склады бестарного хранения

Ганибекова Ж.Г., Макашева А., Абдураманова. М., Бутабаев Мир ХалилуллаевичАлматинский Технологический Университет

В современном мукомольном производстве  большое  распространение получило применение  пневмотранспортных установок для транспортирования продуктов. [1] Основным достоинством таких установок, при переработке зерна, является то, что они позволяют  производить весь цикл переработки в закрытом режиме. Это позволяет избежать большой запыленности производственных зон и повышает культуру производства.

Рис.1. Схема технологического процесса аэрозольтранспорта муки для бестарного хранения.

1-воздухоприемник;2-компрессор;3-конденсатор;4-фильтр влаго- масло отделитель; 5-рессивер;6-вентиль;7-камера аэрации;8-циклон отделитель; 9-рукавный фильтр;10-силос хранения муки.

Кроме этого закрытый режим переработки позволяет избежать капитальных и эксплуатационных расходов на аспирацию производственных процессов, начиная с разгрузки и заканчивая бестарным хранением в силосах. [1]

Схема технологического процесса аэрозольтранспорта муки для бестарного хранения представлена на рисунке1. Одним из актуальных направлений совершенствования технологического процесса переработки зерна является способ аэрозоль- транспорта  готовой продукции на хранение.

Согласно схеме наружный воздух при расчетной температуре -20 поступает в поршневой компрессор, где сжимается до давления 6-8 Бар. При этом происходит его нагрев до температуры 150-180.Процесс сжатия воздуха в компрессоре в первом приближении можно считать адиабатным, а температуру воздуха при сжатии или расширении  можно определить из выражения.[2](1)

где:Т1; Т2 – термодинамическая температура до сжатия и после него; К

р1; р2 – соответствующие давления; бар.

k – показатель адиабаты.

При охлаждении наружным воздухом происходит осушка сжатого воздуха и его влажность снижается. Далее,  воздух через  влаго масло отделитель -4 поступает в ресивер-5, где нагревается до температуры помещения;17-18. По существующей схеме воздух через вентиль 6 поступает в камеру аэраций 9 через пористую перегородку («бельтинг»)  шнекового питателя.  В камере аэрации происходит процесс приготовления аэрозоля и давление воздуха в нём поддерживается в пределах 3-4 бар.

В результате расширения воздуха от давления 6-8 бар до давления 3-4 бар он охлаждается до температуры -14-35.При максимальной разнице температур муки после рассева и поступающего в камеру аэрации воздуха в 75 происходит осаждение находящейся в муке влаги на поверхности бельтинга и стенках камеры аэрации. В результате этого поры ткани бельтинга забиваются влажной мукой(тестом). Это нарушает процесс аэрации продукта. Кроме этого влажный продукт осаждается на тканях рукавного фильтра,  забивая его. Необходимо отметить, что процесс осушки и очистки пористой перегородки из бельтинга и тканей рукавного фильтра, изготовленного из иглопробивного войлока весьма трудоемкий и малоэффективен.

Для устранения этого нами предлагается   производить предварительный подогрев воздуха перед его пуском в камеру аэрации (рис2). Предварительный подогрев воздуха производится с помощью калорифера  7

При этом в калорифере  поступающий из ресивера воздух нагревается за счет горячего воздуха идущего из компрессора 2. Основным элементом в предлагаемой схеме является автоматизированный пульт управления 1

Рис. 2. Предлагаемая схема подготовки аэрозоля муки для пневмотранспортирования.

1-Автоматический пульт управления; 2-Датчик температуры муки;3- Датчик частоты вращения; 4-Датчик температуры подаваемого воздуха; 5-Механизм управления;6-задвижка;7-Управляемая задвижка;8-фильтр водоотделитель;9-Камера аэрации; 10-Калорифер;11-Коденсатор.

АПУ   в автоматическом режиме выравнивает температуру поступающего в аэратор воздуха и  муки.  Для чего  имеются,  установленный на входе в питатель термодатчик 2  и , установленный на входе в камеру аэрации термодатчик 10. Сигналы от этих датчиков,  через механизм управления 5 регулируют  положение задвижки  6.  Кроме этого АПУ производит согласование  количества подаваемого  воздуха  в зависимости от количества подаваемой в аэратор муки.  Для этих целей на валу шнекового питателя устанавливается электронный тахометр 3, сигналы которого  после преобразования в АПУ   воздействуют на механизм  открывания задвижки 7.

Применение  способа предварительного подогрева воздуха будет способствовать снижению эксплуатационных расходов и повышению эффективности работы  пневмотранспортной  установки.

Литература.

- Евтюков С.А., Шатунов М.М. Пневмотранспортное оборудование в строительной индустрии и строительстве.  – СПб.: ДНК, 2005. – с 352.

- Кирилин В.А. ,и др. Техническая термодинамика.  М.: Наука, 1979.