УДК 665

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ КУКУРУЗНОГО ЗЕРНА

Бектаров А., Ким Е.И.

Алматинский технологический университет

Республика Казахстан, г.Алматы

В настоящие время в мукомольно-крупяном и крахмалопаточном производствах используют технологические схемы, предусматривающие выделение зародыша из кукурузы. Известно, что кукурузный зародыш составляет около 10% от веса кукурузного зерна. Кроме того, он содержит около 18% белка, 8% крахмала, 10% минеральных веществ. В кукурузных зародышах сконцентрировано более 80% жира, со- держащегося в кукурузном зерне. В связи с биохимическим составом его целесообразно выделять из основного производства и использовать для выработки ценных пищевых продуктов.

К примеру, кукурузное масло получают из зародышей по существующим технологиям их выделения в мукомольно-крупяном, пищеконцентратном и крахмалопаточном производствах.

Однако данные технологии, к «сожалению, не могут быть использованы в производстве в виду специфики и аппаратурного оформления процесса и тяжело поддаются оптимизации процесса. Кукурузные зародыши отделяют от зерна двумя способами: сухим, применяемым на мельнично-крупяных и пищеконцентратных предприятиях, и мокрым, распространенным на крахмалопаточных заводах.

Сухой способ заключается в последовательной обработке кукурузного зерна (предварительно замоченного и доведенного до 18—20%-й влажности) на рифленых вальцах. Затем на сортирующих и очистительных устройствах из массы отделенного зародыша удаляют крахмалсодержащие частицы эндосперма, при этом образующаяся фракция зародыша обогащается жиром, но содержит в тоже время существенное количество крахмала.

Мокрый способ заключается в длительном замачивании зерна в теплом водном растворе имеется наш способ ГТО. Сернистой кислоты с последующей его обработкой на дисковых дробилках и разделении полученного продукта на сепараторах флотационного типа. Зародыш, отделенный от основной массы крахмалистого эндосперма, подвергают трехкратной отмывке от крахмала и затем освобождают от влаги сначала механическим способом, а затем с помощью тепловой сушки.

Недостатком мокрого способа является более низкое качество масла, содержащегося в зародышах, по сравнению с маслом зародышей, полученных сухим способом.

Если в целом рассматривать названные технологии в данном виде они не применяются, поскольку требуют установки большого количества дополнительного оборудования, а также среды, получаемые при предобработке мокрым способом являются нетехнологичными (сильно разбавлены).

В производстве при переработке зерна в этанол традиционно используют схемы, предусматривающие сухое дробление зерна с использованием молотковых дробилок либо вальцовых станков. В ряде случаев, к примеру, при получении мелкого помола на предприятиях имеются рассевы, позволяющие внедрить метод ситового разделения сырья на фракции.

Поэтому в настоящей работе был рассмотрен вариант разделения кукурузы на фракции с использование имеющегося на заводах оборудования. Из научной литературы известно, что фракция зародыша легче отделяется от зерна, прошедшего ранее стадию ГТО в целом при внедрении метода ГТО использовались способы холодного (увлажнение и отволаживание) и горячего (пропаривание) воздействия на сырье, интервалы варьирования которых приведены в табл. 1.

| № | Способ обработки | Варьируемые факторы | Интервал варьирование факторов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увлажнение и отволаживание | Степень увлажнения. Время отволаживания | 1.1 W= 14,0-20,0% 1.2.т=1-10 ч |
| 2 | Пропаривание | Время попаривания | 2.1.х=1-10 мин |

Таблица. 1. Способы обработки кукурузы и варьируемые факторы

В целом выполненные исследования показали, что метод ГТО может быть рекомендован для предобработки зерна кукурузы - основного сырья в отрасли и имеет все лидирующие качества над своими более известными сортов зерен таких как пшеница и рожь, в случае его переработки по перспективным многопродуктовым схемам.

Выбранные оптимальные режимы холодного либо горячего кондиционирования зерна позволяют целенаправленно изменять его технологические свойства, что в свою очередь дает возможность выделить фракцию зародыша в более чистом виде.

Список литератур

- Артимович П.В. Автоматизация производственных процессов на хлебоприемных и кукурузаперерабатывающих предприятиях. М., «Колос», 1973.

- Птушкин А.Т. Автоматизация производственных процессов в отрасли хранения и переработки кукурузы. - 1985.