УДК  687.01

РАЗРАБОТКА УСОВЕШЕНСТВОВАННОГО МЕТОДА РАСЧЕТА ПРОЙМЫ РУКАВА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ГОРНЫХ ТУРИСТОВ

Лопандина С.К., Нурбай С.К., Усенбеков Ж. Сеитова Н.Ж.

Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности,

Алматинский технологический университет

E-mail: Zh.usenbekov@mail.ru

Введение.

В конструировании спортивной одежды самым сложным этапом является проектирование контуров сопрягаемых деталей. Контуры таких деталей должны отвечать целому комплексу требований с позиций накладываемости и сопрягаемости, выполнение которых не всегда гарантирует качественную посадку одежды. Как правило, контуры, принадлежащие разным деталям, имеют неодинаковую конфигурацию и их аппроксимируют уравнениями различных порядков.

Особенно сложными с позиций проектирования являются линии, образующие узел проймы: вогнутая линия проймы, принадлежащая деталям стана (полочке и спинке) и выпукло-вогнутая линия оката рукава со специфическим процессом последующего формообразования. От качества их проектирования будет зависеть посадка готового рукава и одежды в целом.

При проектировании спортивной одежды необходимо учитывать статическое и динамическое соответствие изделий размерам и форме фигур. Таким образом, совершенствованию методики проектирования одежды для горного туризма должны предшествовать комплексные антропометрические и опытно-конструкторские исследования системы «фигура – чертеж, конструкции - узел «пройма-рукав», на основании которых может быть сформирована усовершенственная методика, позволяющая изготовить в условиях производства соразмерную спортивную одежду с высокими эргономическими показателями.

Узел «пройма-рукав», несмотря на относительно стабильную структуру, вызывает наибольший интерес с точки зрения проектирования желаемой формы на этапе разработки плоских чертежей конструкций. Этому объекту посвящены многие исследования, он освящен достаточно широко и всесторонне [1-3], однако комплексное рассмотрение всех возможных средств пока не служило предметом самостоятельного научного исследования.

Существующие методы расчета и построения проймы и на ее основе оката рукава предусматривают получение проймы в виде окружности или вытянутого вертикального овала [4],  что конструктивно соответствует глубокой пройме и высокому окату рукава, что является причиной ухудшения эксплуатационных свойств одежды в динамике. В связи с этим разработка нового метода расчета узла проймы рукавов является актуальной задачей.

Объекты и методы исследований.

Объектом исследования является верхняя одежда для активного отдыха в горных условиях. Методами исследования являются антропометрические исследования, математическая статистика и аппроксимация среднесагиттальных линиий контуров спины и груди полиномом n степени.

Результаты и их обсуждение.

Узел «пройма-рукав» является тем важнейшим участком, который влияет на эргономический и психологический комфорт потребителя. Узел пройма - рукав должен конструироватся на результатах исследования фигуры человека, поскольку форма одежды тесно связана с морфологией тела. Данные о телосложении спортсменов горных видов спорта приняты в качестве исходных и по нимбыли проведены антропометрические измерения. На основе данных были разработаны контрольные манекены [5], которые были использованы для определения положения среднесагиттальных линии контуров спины и груди. При этом, горизонтальный уровень основания линии проймы устанавливали от уровня линии высоты плеча на основе расчета вертикальной проекции замкнутого контура проймы с учетом прибавки на ее спуск.

Для определения длин участков основных линий середины спинки и полочки, обеспечивающих сбалансированность изделия, были определены математические выражения аппроксимирующих сагиттальных линии контуов спины и груди.

В целях определения длины кривых аппроксимирующих сагиттальных линий спины и груди по участкам от вершины до уровня талии была использовна      формула расчета длины дуги, заданной в прямоугольной системе координат.

Использования полученных результатов расчета позволяет обеспечить сбалансированность основных деталей спинки и полочки верхней одежды для горного активного отдыха.

Известно, что по существующему методу расчета и построения пройма и окат рукава получаются в виде окружности или вытянутого овала. На практике такая конструкция не обеспечивает качество изделий а также ухудшает эксплуатационные свойства в процессе эксплуатации в динамике. Таким образом при построении узла проймы и рукава рекомендовано использовать эллиптическую форму, расположенной вертикально малой осью и горизонтально, большой осью.

Метод был апробирован при изготовлении спортивной куртки туриста и исследована ее эксплуатационные, эргономические свойства. Проверка динамического соответствия куртки с размерами телом человека обеспечивает комфорт в пододежном пространстве.

Выводы:

- особенностью метода является, то что в эллиптической форме проймы с малой вертикальной осью доля проектируемой прибавки на свободное облегание проймы распределяется только по горизонтальной оси, поэтому она получается в форме вытянутого овала. Эта позволяет получить конструкцию рукава хорошим эргономическим показателем и улучшеным эксплатационным свойством;

- предлагаемый метод позволяет расчитать основные геометрические параметры узла проймы и оката рукава;

- эргономические испытания изделия выполненные по данному методу показали хорошие результаты.

Список литературы

- Раздомахин     Н.     Трехмерное     проектирование     одежды     [текст]: Формализация опыта конструктора / Н. Раздомахин, А. Басуев, Н. Мигель; В мире оборудования (каталог). - 2001. - № 8. - С.24-25.

- Медведева Т.В. Исследования преобразования графической информации системы «человек-одежда» [текст] / Т.В. Медведева, М.В. Виноградова; Сб. тезисов межд. науч.-техн. конференции «Новые технологии в одежде из тканей и трикотажа». - М.: МГУП. - 2001. - С.110-111.

- Шершнева Л.П. К вопросу автоматизации процесса конструирования рукавов различных форм [текст] / Л.П. Шершнева, Т.А. Ефанова; Современные проблемы текстильной и легкой промышленности: Тез. докл. межвуз. науч.-техни. конф. - М., - 2000. - С.95

- Коблякова, Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР [Текст]: Учеб. для вузов / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Роланов и др.- 4-е изд., перераб. и доп.; Под ред. Е.Б. Кобляковой. -М.: Легпромбытиздат. - 1988. -464 с.

- Баскимбаева Т,А., Соколовский А.Р., Нурбай С.К. Проектирование манекена-эталона женской фигуры старшей возрастной группы. // Технология текстильной промышленности. №4(370), 2017г. ст.192-196