УДК 664: 005

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗРЯЖЕНИЕМ В ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПЕЧИ И ВЫБОР ТИПА РЕГУЛЯТОРА

Авторы: к.т.н., и.о. доцент Ким Е.И., к.т.н. Шамбулов Е.Д., Алмагамбетов Б.И. магистрант – «Алматинского технологического университета»

Наиболее перспективными среди хлебопекарных печей являются конвейерные хлебопекарные печи туннельного типа, которые проще автоматизировать и устанавливать в поточные линии [1].

Основным из факторов, характеризующим нормальную работу печи являются разряжение в топках и температура газов «от топок». Так, для поддержания устойчивого горения факелов горелок необходимо регулировать разрежение в топках. В данный момент регулирование разряжения в топках печи производится вручную путем изменения положения шиберов установленных в дымоотводящих трубах [1].

Поэтому одной из основных задач регулирования температуры хлебопекарной печи является задача автоматизации регулирования разряжения в топках печи. По техническим характеристикам печи в топках необходимо поддерживать постоянное разрежение, составляющее примерно 6–8 мм водяного столба, что соответствует 60-80 Па.

Система автоматического регулирования (САР)  разрежения используется для поддержания наиболее экономичного и безопасного режима сжигания топлива в топке путем регулирования положения шибера, установленного в дымовой трубе. При отсутствии разрежения пламя факела будет прижиматься, что приведет к обгоранию горелок и нижней части топки. Дымовые газы при этом пойдут в помещение цеха, что делает невозможным работу обслуживающего персонала.

Регулирование разрежения в топке осуществляется с помощью регулятора, получающего сигнал от датчика разрежения и воздействующего на исполнительный механизм, при помощи которого осуществляется изменение положения шибера установленного в вытяжной трубе.

Нами  разработана структурная схема САР, которая изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. - Структурная схема модели САР разряжения в топке печи,

где: Wpc(p) - передаточная функция стабилизирующего регулятора; Wпз(p) - передаточная функция привода поворотной заслонки; WhG(p) - передаточная функция объекта регулирования, представляющий собой участок топочного пространства между серединой горелок и местом отбора сигнала по разряжению в топке; WG(p) – передаточная функция измерительного преобразователя разряжения.

Передаточную функцию объекта регулирования можно представить в виде передаточной функцией апериодического звена первого порядка:

WHGp=kHGТHGр+1, (1)

где: kHG=PГ

РГ = 70 среднее необходимое разряжение в топке печи, Па;

Из технологических данных печи полагаем: ТHG = Зс.

Передаточную функцию привода поворотной заслонки можно представить передаточной функцией апериодического звена первого порядка:

WПЗp=kПЗТПЗр+1, (2)

где: kПЗ - коэффициент передачи поворотной заслонки;

ТПЗ - постоянное временя реакции привода поворотной заслонки, с.

Постоянная времени реакции привода поворотной заслонки мала по отношению к объекту, то ею можно пренебречь:

WGp=UУПР.НОМРГ, (3)

где: РГ - среднее необходимое разряжение в топке печи, Па.

U упр. ном. - номинальное значение задания примем равным 10 В.

Тогда передаточная функция измерительного преобразователя разряжения будет иметь вид:

WGp=1070=0,143 , (4)

Передаточная функция привода поворотной заслонки будет иметь вид:

WПЗp=11р+1 (5)

Передаточная функция участка топочного пространства будет иметь вид:

WHGp=703р+1  (6)

Зная все передаточные функции звеньев, составляющих контур регулирования, рассчитаем передаточную функцию стабилизирующего регулятора.

WРСp⋅kПЗТПЗр+1⋅kHGTHGp+1⋅kG=12Тμр⋅Tμp+1, (7)

В силу того, что ТПЗ < ТHG принимаем ее за малую постоянную времени Tµ

Тогда:

WРСp⋅kПЗТμр+1⋅kHGTHGp+1⋅kG=12Тμр⋅Tμp+1, (8)

получаем:

WРСp=THGp+12Тμр⋅kПЗ⋅kHG⋅e−pτHG⋅kG; (9)

WРСp=βPτPp+1τPp, (10)

где: τP = THG;

βP=THG2Тμ⋅kПЗ⋅kHG⋅kG  (11)

Подставляя числовые значения, получаем:

βP=32⋅1⋅1⋅70⋅0.143=0.15

Тогда передаточная функция стабилизирующего регулятора будет иметь вид:

WРСp=0.15⋅3p+13p  (12)

Исходя из передаточной функции стабилизирующего регулятора, определяем закон регулирования  по отклонению – это пропорционально-интегральный закон (ПИ – регулятор) [2].

Процессом получения передаточных функций объекта, исходя из данных о переходном процессе мы идентификацируем объект. Таким образом, согласно  построенной структурной схеме (Рис. 1) определены выражения передаточных функций для выбора способа построения системы автоматического регулирования разряжением в топке печи  при  помощи ПИ-регулятора, это способствует оптимизации системы автоматизации управления режимом выпечки хлебопродуктов.

Список литературы:

1. Асамбаев А. Автоматизация технологических процесов для хлебопекарного,макаронного и кондитерского производства:Учебное пособие/ Асамбаев А. – Астана: Фолиант, 2010.-384с.

- Типы регуляторов. Методики настройки регуляторов. Инструкция. Разработал Главный конструктор КП МИКРОЛ А. Ю. Симановский http://www.microI.com.ua. 2004. -63с.